반도체 장비 제어 프로그램(C++) 상세 아키텍처 설계서

1. 제안 목적

본 제안서는 반도체 장비 제어 프로그램을 C++ 기반으로 설계할 때 필요한 소프트웨어 구조, 모듈 분리 원칙, 실시간 제어 안정성, 장비-호스트 연계 방식을 정리하고, 장기적으로 유지보수성과 확장성을 확보할 수 있는 표준 아키텍처 방향을 제시하는 것을 목적으로 한다.

2. 배경 및 필요성

반도체 장비 제어 소프트웨어는 모션 제어, I/O 제어, 레시피 관리, 알람 처리, 사용자 인터페이스, 데이터 수집, SECS/GEM 기반 호스트 통신 등 다양한 기능이 결합된 복합 시스템이다. 특히 장비는 24시간 연속 운전, 높은 재현성, 빠른 장애 복구, 공정 데이터 추적성을 요구하므로 단순한 기능 구현 중심의 구조보다 계층화되고 검증 가능한 아키텍처가 필요하다.

SECS/GEM은 장비와 MES 또는 호스트 시스템 간의 원격 제어, 레시피 관리, 장비 상태 모니터링, 데이터 수집을 지원하는 반도체 제조 자동화의 핵심 통신 표준으로 활용된다. 또한 EtherCAT과 같은 산업용 실시간 네트워크는 동기화된 모션 제어와 분산 I/O 제어에 적합하므로, 제어 프로그램은 통신 표준과 실시간 제어 계층을 명확히 분리해 설계해야 한다.

3. 제안 아키텍처 개요

제안 아키텍처는 장비 제어 기능을 표현 계층, 애플리케이션 계층, 장비 도메인 계층, 하드웨어 추상화 계층, 실시간 제어 계층, 외부 연동 계층으로 분리한다. 각 계층은 명확한 책임과 인터페이스를 가지며, 하드웨어 변경이나 고객사별 통신 요구사항이 발생하더라도 핵심 공정 로직의 변경을 최소화하는 구조를 지향한다.

3.1 시스템 범위

본 설계서의 범위는 반도체 제조 장비의 장비 제어 소프트웨어를 대상으로 한다. 대상 기능은 장비 초기화, 자동 운전, 수동 조작, 모션 제어, I/O 제어, 레시피 관리, 알람 및 인터락 처리, 장비 상태 관리, 공정 데이터 수집, 로그 저장, 호스트 통신, 진단 및 유지보수 기능을 포함한다. 단, 세부 공정 알고리즘, 특정 벤더 장비의 전용 SDK 내부 구현, MES 서버 내부 구현은 본 설계 범위에서 제외하고 인터페이스 수준으로 정의한다.

3.2 설계 목표

- 안정성: 장시간 연속 운전 중에도 메모리 누수, 스레드 정지, 통신 장애로 인한 장비 정지를 최소화한다.

- 결정성: 실시간 제어 루프는 UI, 로그, 호스트 통신 부하와 분리하여 주기 편차를 관리한다.

- 확장성: 장비 모델, 축 수, I/O 수, 레시피 항목, 호스트 이벤트 추가 시 기존 구조 변경을 최소화한다.

- 유지보수성: 계층별 책임을 분리하고 모듈 인터페이스를 명확히 하여 장애 원인 추적과 기능 수정이 용이하도록 한다.

- 검증성: 하드웨어 없이도 시퀀스, 상태 전이, 호스트 통신, 알람 처리 로직을 시뮬레이션하고 자동 테스트할 수 있게 한다.

4. 계층별 구조

| 계층 | 주요 역할 | 설계 포인트 |
| --- | --- | --- |
| UI / HMI 계층 | 장비 상태 표시, 조작 화면, 로그 조회, 레시피 편집 | 제어 로직과 분리하고 이벤트 기반으로 상태를 표시 |
| Application 계층 | 장비 운전 시나리오, 시퀀스 실행, 사용자 명령 처리 | 상태 머신과 명령 큐를 중심으로 구성 |
| Domain 계층 | 공정 모델, 레시피, 알람, 인터락, 장비 상태 정의 | 장비 고유 규칙을 캡슐화하고 테스트 가능하게 설계 |
| HAL 계층 | 모션, 센서, 액추에이터, I/O, 카메라 등 장치 추상화 | 벤더 SDK 의존성을 인터페이스 뒤로 숨김 |
| Real-time Control 계층 | 주기 제어, 모션 보간, EtherCAT 통신, 고속 I/O 처리 | 결정성, 주기 안정성, 장애 감지를 우선 |
| External Interface 계층 | SECS/GEM, MES, 로그 서버, 데이터 수집 시스템 연동 | 호스트 통신 장애가 장비 핵심 제어를 방해하지 않도록 분리 |

4.1 논리 아키텍처

논리 아키텍처는 상위 명령과 하위 제어를 분리하는 방향으로 구성한다. UI/HMI 계층은 사용자의 조작과 상태 표시만 담당하고, Application 계층은 명령을 검증하여 Sequence Manager로 전달한다. Domain 계층은 장비 상태, 레시피, 알람, 인터락 규칙을 보유하며, HAL 계층은 실제 장치 접근을 표준 인터페이스로 추상화한다. Real-time Control 계층은 주기성 제어와 고속 신호 처리를 담당하고, External Interface 계층은 SECS/GEM, MES, 데이터 수집 시스템과의 연동을 담당한다.

4.2 프로세스 및 스레드 모델

| 구성 요소 | 권장 실행 단위 | 주요 책임 | 설계 고려사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| Main Application | 프로세스 | 서비스 초기화, 모듈 생명주기 관리, 설정 로딩 | 비정상 종료 시 덤프 및 복구 정책 필요 |
| Real-time Loop | 고우선순위 스레드 | 주기 제어, 모션 상태 갱신, 고속 I/O 검사 | 동적 메모리 할당, 블로킹 I/O, 긴 잠금 금지 |
| Sequence Thread | 작업 스레드 | 자동 운전 시퀀스, 상태 전이, 명령 실행 | 명령 큐 기반 처리와 타임아웃 감시 필요 |
| Host Communication Thread | 작업 스레드 | SECS/GEM 메시지 송수신, 이벤트 보고, 원격 명령 처리 | 통신 지연이 제어 루프에 영향을 주지 않도록 분리 |
| Logging Thread | 비동기 스레드 | 이벤트, 알람, 데이터 로그 저장 | 큐 적체, 디스크 오류, 로그 순환 정책 필요 |
| UI Thread | UI 전용 스레드 | 화면 표시, 사용자 입력 처리 | 제어 로직 직접 호출 금지, 명령 API만 사용 |

5. 핵심 모듈 구성

- Sequence Manager: 장비 운전 절차를 상태 머신 기반으로 관리하고 자동/수동/정지/복구 시나리오를 제어한다.

- Motion Controller Adapter: 축 제어, 원점 복귀, 위치 이동, 속도/가감속 파라미터, 서보 상태를 추상화한다.

- I/O Manager: 센서, 밸브, 실린더, 인터락 신호를 통합 관리하고 변경 이벤트를 상위 계층에 전달한다.

- Recipe Manager: 공정 조건, 장비 파라미터, 버전 관리, 승인 절차를 관리한다.

- Vision Manager: 카메라 취득, 조명 제어, 이미지 검사, 얼라인 보정, 검사 결과 판정, 이미지 및 결과 데이터 저장을 관리한다.

- Alarm & Interlock Manager: 알람 등급, 복구 절차, 안전 정지 조건, 장비 보호 로직을 통합한다.

- Host Communication Manager: SECS/GEM 메시지, 이벤트 보고, 레시피 업로드/다운로드, 원격 명령을 처리한다.

- Data Logger: 이벤트, 알람, 공정 데이터, 장비 상태, 사용자 조작 이력을 저장한다.

- Diagnostics Module: 장비 자가진단, 통신 상태, I/O 상태, 모션 상태, 성능 지표를 제공한다.

5.1 모듈 상세 설계

5.1.1 Sequence Manager

Sequence Manager는 장비의 자동 운전 절차를 총괄하는 핵심 모듈이다. 모든 시퀀스는 명시적인 상태와 전이 조건을 가지며, 각 단계는 시작 조건, 완료 조건, 타임아웃, 실패 시 복구 동작을 포함해야 한다. 시퀀스는 장비 상태, 인터락 상태, 레시피 유효성, 모션 준비 상태, I/O 조건을 확인한 뒤 실행된다.

| 항목 | 설계 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 사용자 명령, 호스트 원격 명령, 장비 상태 이벤트, I/O 이벤트, 알람 이벤트 |
| 출력 | 모션 명령, I/O 명령, 상태 변경 이벤트, 알람 요청, 로그 이벤트 |
| 주요 클래스 | SequenceManager, SequenceContext, ISequenceStep, StateTransition, TimeoutGuard |
| 핵심 정책 | 상태 전이는 단일 진입점에서만 수행하고, 시퀀스 단계는 재진입 가능성과 중단 가능성을 고려해 설계한다. |

5.1.2 Motion Controller Adapter

Motion Controller Adapter는 실제 모션 컨트롤러 또는 EtherCAT 기반 서보 드라이브와 상위 제어 로직 사이의 추상화 계층이다. 상위 모듈은 특정 벤더 API를 직접 호출하지 않고 IMotionController 인터페이스를 통해 축 활성화, 원점 복귀, 절대 이동, 상대 이동, 정지, 알람 리셋, 위치 확인 기능을 사용한다.

- 축 단위 상태는 Disabled, ServoOn, Homing, Ready, Moving, InPosition, Error로 관리한다.

- 모션 명령은 Command ID를 부여하여 실행 결과와 로그를 추적한다.

- Emergency Stop, Servo Off, Limit Sensor, Following Error는 즉시 알람 및 안전 정지 경로로 연결한다.

- 테스트 환경에서는 SimulatedMotionController를 사용하여 하드웨어 없이 시퀀스를 검증한다.

5.1.3 I/O Manager

I/O Manager는 디지털 입력, 디지털 출력, 아날로그 입력, 아날로그 출력, 센서, 밸브, 실린더 등의 장치 신호를 표준화하여 관리한다. 모든 I/O는 이름, 주소, 방향, 타입, 기본값, 안전값, 디바운스 시간, 알람 연계 여부를 메타데이터로 가진다.

I/O 변경은 폴링 결과를 단순히 상위에 전달하는 방식이 아니라 의미 있는 이벤트로 변환한다. 예를 들어 DoorClosed 입력은 Raw Input이 아니라 DoorStateChanged 이벤트로 변환되며, 인터락 모듈은 해당 이벤트를 기준으로 안전 조건을 평가한다.

5.1.4 Recipe Manager

Recipe Manager는 공정 조건과 장비 파라미터를 관리한다. 레시피는 공정 파라미터, 모션 위치, 속도, 온도, 압력, 시간 조건, 검사 기준값 등을 포함할 수 있으며, 장비 운전 전에 유효성 검사를 수행해야 한다. 레시피 변경은 사용자 권한, 변경 사유, 버전, 적용 시간, 승인 상태와 함께 이력으로 관리한다.

| 검증 항목 | 예시 |
| --- | --- |
| 범위 검증 | 속도, 압력, 온도, 시간 값이 장비 허용 범위 내인지 확인 |
| 조합 검증 | 특정 공정 모드에서 허용되지 않는 파라미터 조합 차단 |
| 장비 상태 검증 | 운전 중 레시피 변경 가능 여부 확인 |
| 버전 검증 | 호스트에서 내려받은 레시피와 로컬 승인 레시피의 버전 비교 |

5.1.4.1 Vision Manager

Vision Manager는 카메라, 렌즈, 조명, 프레임 그래버, 이미지 처리 알고리즘, 검사 레시피, 검사 결과 데이터를 통합 관리하는 모듈이다. 반도체 장비에서 비전 기능은 위치 보정, 마크 인식, 결함 검사, OCR/OCV, 치수 측정, 유무 검사 등 공정 품질과 장비 동작 정확도에 직접 영향을 주므로 시퀀스, 모션, 레시피, 알람, 데이터 로깅과 명확히 연동되어야 한다.

| 항목 | 설계 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 시퀀스 검사 요청, 트리거 신호, 카메라 영상, 조명 조건, 검사 레시피, 모션 위치 정보 |
| 출력 | 검사 결과, 위치 보정값, 불량 판정, 이미지 저장 경로, 비전 알람, Trace 데이터 |
| 주요 클래스 | VisionManager, IVisionCamera, ILightController, ImageAcquisitionService, VisionRecipe, VisionAlgorithm, VisionResult, ImageStorage |
| 핵심 정책 | 비전 검사는 시퀀스와 동기화하되 이미지 저장, 결과 업로드, 통계 처리는 비동기로 분리한다. |

5.1.4.1.1 Vision 처리 흐름

- 검사 요청 수신: SequenceManager가 검사 위치 도달 후 VisionManager에 검사 요청을 전달한다.

- 촬상 조건 설정: VisionRecipe에 따라 카메라 노출, 게인, 조명 채널, 조명 밝기, 트리거 모드를 설정한다.

- 이미지 취득: 카메라 또는 프레임 그래버를 통해 이미지를 취득하고, 타임아웃과 프레임 누락 여부를 확인한다.

- 전처리 및 알고리즘 실행: ROI 설정, 필터링, 이진화, 패턴 매칭, 엣지 검출, OCR/OCV, 결함 검출 등을 수행한다.

- 결과 판정: 검사 기준값과 허용 오차를 기준으로 OK/NG, 보정량, 측정값, 신뢰도를 산출한다.

- 결과 전달: 검사 결과를 SequenceManager에 반환하고, 필요 시 MotionManager에 보정 이동을 요청할 수 있도록 보정값을 제공한다.

- 데이터 저장: 원본 이미지, 처리 이미지, 검사 결과, 알고리즘 버전, 레시피 버전, 장비 상태를 저장한다.

5.1.4.1.2 Vision 주요 인터페이스

- IVisionCamera: 카메라 연결, 트리거, 이미지 취득, 노출/게인 설정, 상태 조회 기능을 제공한다.

- ILightController: 조명 채널 선택, 밝기 설정, 스트로브 제어, 조명 상태 조회 기능을 제공한다.

- IVisionAlgorithm: 이미지 입력, 알고리즘 파라미터 적용, 검사 실행, 결과 반환 기능을 제공한다.

- IVisionRecipeRepository: 비전 레시피 저장, 로딩, 버전 관리, 장비 레시피와의 매핑 기능을 제공한다.

- IImageStorage: 원본 이미지, 결과 이미지, NG 이미지, 메타데이터 저장 기능을 제공한다.

5.1.4.1.3 Vision 알람 및 인터락 연계

Vision Manager는 카메라 연결 실패, 이미지 취득 타임아웃, 조명 응답 실패, 알고리즘 실행 오류, 검사 신뢰도 부족, 반복 NG, 보정량 초과와 같은 조건을 알람 또는 인터락으로 전환할 수 있어야 한다. 단순 검사 NG와 장비 정지가 필요한 비전 오류는 구분해야 하며, 공정 품질에 영향을 주는 비전 오류는 SequenceManager와 EquipmentStateMachine에 상태 전이 또는 정지 요청으로 전달한다.

| 상황 | 권장 처리 | 연계 모듈 |
| --- | --- | --- |
| 카메라 연결 실패 | Major 또는 Fatal 알람, 자동 운전 차단 | AlarmManager, EquipmentStateMachine |
| 이미지 취득 타임아웃 | 재시도 후 실패 시 시퀀스 정지 | SequenceManager, AlarmManager |
| 조명 응답 실패 | 검사 중단 및 장비 상태에 따른 정지 | VisionManager, AlarmManager |
| 검사 NG | 공정 정책에 따라 Reject, 재검사, 다음 사이클 제한 | SequenceManager, DataLogger |
| 보정량 초과 | 모션 보정 금지 및 알람 발생 | MotionManager, AlarmManager |

5.1.4.1.4 Vision 데이터 및 로그 설계

비전 결과는 공정 품질 추적성과 장애 분석을 위해 검사 이미지와 함께 저장되어야 한다. 저장 대상에는 원본 이미지, 처리 이미지, NG 이미지, 검사 결과값, 판정 결과, ROI, 알고리즘 버전, 비전 레시피 버전, 장비 레시피 버전, 촬상 위치, 조명 조건, 카메라 설정, 검사 시간, 시퀀스 Step, Lot 또는 Wafer 식별 정보가 포함된다.

5.1.4.1.5 Vision 구현 시 주의사항

5.1.4.1.6 Vision Manager 전체 설명

Vision Manager는 반도체 장비 제어 프로그램에서 공정 품질과 장비 정밀도를 연결하는 핵심 모듈이다. 단순히 카메라로 이미지를 취득하는 기능이 아니라, 검사 요청 수신, 촬상 조건 설정, 이미지 취득, 이미지 처리, 검사 판정, 보정값 계산, 결과 저장, 알람 연계를 하나의 흐름으로 통합 관리한다.

비전 기능은 마크 인식, 위치 보정, 얼라인 정렬, 결함 검사, OCR/OCV, 치수 측정, 유무 검사, 검사 결과 저장, NG 이미지 추적과 직접 연결된다. 따라서 Vision Manager는 SequenceManager, MotionManager, RecipeManager, AlarmManager, DataLogger와 명확한 인터페이스를 통해 연동되어야 한다.

5.1.4.1.6.1 Vision Manager의 역할

Vision Manager는 시퀀스가 검사 요청을 전달했을 때 비전 레시피를 기준으로 카메라와 조명을 설정하고, 이미지를 취득한 뒤 알고리즘을 실행하여 검사 결과를 생성한다. 검사 결과는 단순 OK/NG뿐 아니라 측정값, 신뢰도, 실패 원인, 위치 보정값, 이미지 저장 경로를 포함해야 하며, 시퀀스의 다음 동작을 결정하는 입력으로 사용된다.

| 연계 모듈 | 연계 내용 |
| --- | --- |
| SequenceManager | 검사 요청, 결과 수신, 재검사, 정지 또는 다음 단계 진행 판단 |
| MotionManager | 얼라인 보정값 기반의 보정 이동 수행 |
| RecipeManager | 장비 레시피와 비전 레시피의 매핑 및 버전 관리 |
| AlarmManager | 카메라 오류, 조명 오류, 검사 실패, 보정량 초과 알람 발생 |
| DataLogger | 검사 결과, 측정값, 이미지 경로, 비전 메타데이터 저장 |
| HostCommunicationManager | 검사 결과, Trace 데이터, NG 판정 정보 보고 |

5.1.4.1.6.2 Vision 입력과 출력

입력에는 시퀀스 검사 요청, 트리거 신호, 카메라 영상, 조명 조건, 검사 레시피, 현재 모션 위치 정보가 포함된다. 출력에는 검사 결과, 위치 보정값, 불량 판정, 이미지 저장 경로, 비전 알람, 측정값 및 Trace 데이터가 포함된다. 이 입력과 출력은 시퀀스 진행, 모션 보정, 알람 판단, 데이터 저장, 호스트 보고의 기준 데이터가 된다.

5.1.4.1.6.3 Vision 주요 클래스 설명

- VisionManager: 비전 기능 전체를 조율하는 중심 클래스이며, 검사 요청을 받아 카메라, 조명, 알고리즘, 저장소를 순서대로 호출한다.

- IVisionCamera: 카메라 연결, 트리거, 이미지 취득, 노출/게인 설정, 상태 조회를 추상화한다.

- ILightController: 조명 채널 선택, 밝기 설정, 스트로브 제어, 조명 상태 확인을 추상화한다.

- IVisionAlgorithm: 이미지 입력, 알고리즘 파라미터 적용, 검사 실행, 결과 반환을 담당한다.

- IVisionRecipeRepository: 비전 레시피 저장, 로딩, 버전 관리, 장비 레시피와의 매핑을 담당한다.

- IImageStorage: 원본 이미지, 처리 이미지, NG 이미지, 메타데이터 저장을 담당한다.

5.1.4.1.6.4 Vision 처리 흐름 상세 설명

비전 처리는 먼저 SequenceManager가 제품 또는 웨이퍼가 검사 위치에 도달했다고 판단한 뒤 VisionManager에 검사 요청을 전달하면서 시작된다. 이후 VisionRecipe에 정의된 노출 시간, 게인, 조명 채널, 밝기, 스트로브 조건, 트리거 모드를 설정한다.

이미지 취득 단계에서는 카메라 또는 프레임 그래버를 통해 이미지를 취득하고, 타임아웃, 프레임 누락, 이미지 크기, 이미지 포맷, 카메라 연결 상태를 확인한다. 이미지 취득 실패는 단순 검사 NG가 아니라 장비 알람으로 처리될 수 있으므로 검사 실패와 장치 오류를 명확히 구분해야 한다.

알고리즘 실행 단계에서는 ROI 설정, 필터링, 이진화, 패턴 매칭, 엣지 검출, OCR/OCV, 결함 검출, 치수 측정을 수행한다. 결과 판정 단계에서는 기준값과 허용 오차를 기준으로 OK/NG, 측정값, 신뢰도, 실패 원인, 보정량을 산출한다.

검사 결과가 OK이면 시퀀스는 다음 단계로 진행하고, NG이면 공정 정책에 따라 재검사, Reject 처리, 다음 사이클 제한, 시퀀스 정지, 알람 발생 중 하나를 수행한다. 얼라인 보정값이 있는 경우에는 MotionManager가 보정 이동을 수행할 수 있도록 위치 보정값을 전달한다.

5.1.4.1.6.5 Vision 알람 및 인터락 해석

Vision Manager에서 가장 중요한 설계 포인트는 검사 NG와 비전 장치 오류를 구분하는 것이다. 검사 NG는 제품 품질 문제일 수 있지만, 카메라 연결 실패, 조명 응답 실패, 이미지 취득 타임아웃, 알고리즘 실행 오류는 장비 문제로 분류되어야 한다. 특히 반복 NG나 보정량 초과는 공정 정렬 문제 또는 장비 상태 이상을 의미할 수 있으므로 알람 및 인터락 정책과 연동해야 한다.

5.1.4.1.6.6 Vision 데이터 및 로그 해석

비전 데이터는 공정 품질 추적에 매우 중요하다. 단순히 OK/NG만 저장하면 원인 분석이 어렵기 때문에 검사 이미지, 검사 시점의 레시피, 알고리즘 버전, 조명 조건, 카메라 설정, 측정값, 기준값, 보정량, 검사 결과, 시퀀스 단계, 장비 상태를 함께 저장해야 한다.

이 구조를 갖추면 특정 Lot에서 NG가 증가했는지, 특정 조명 조건에서 오검출이 발생했는지, 알고리즘 버전 변경 후 결과가 달라졌는지, 특정 카메라 또는 축 위치에서 불량이 집중되는지를 분석할 수 있다.

5.1.4.1.6.7 Vision 구현 시 추가 주의사항

- 이미지 저장은 디스크 부하가 크므로 검사 실행 흐름과 분리하고, 저장 큐와 별도 저장 스레드를 사용한다.

- 카메라, 프레임 그래버, 조명 컨트롤러의 벤더 SDK는 상위 로직에 노출하지 않고 어댑터 내부에 격리한다.

- 비전 알고리즘 파라미터는 ROI, 임계값, 패턴 모델, 필터 조건, OCR 템플릿, 검사 기준값, 보정 허용 범위를 포함하여 버전 관리한다.

- OK 이미지는 샘플링 저장하고, NG 이미지와 알람 발생 이미지는 우선 저장하는 정책을 둔다.

- 검사 결과는 OK/NG뿐 아니라 점수, 측정값, 허용 오차, X/Y/Theta 보정값, 실패 원인, 이미지 경로를 포함해야 한다.

- 시뮬레이터는 정상 이미지, NG 이미지, 흐림 이미지, 조명 불량, 마크 미검출, OCR 실패, 취득 타임아웃, 보정량 초과를 재현할 수 있어야 한다.

5.1.4.1.6.8 Vision Manager 핵심 결론

Vision Manager는 시퀀스와 동기화되고, 모션 보정과 연결되며, 레시피 기반으로 동작하고, 알람 및 인터락과 연계되며, 이미지와 결과 데이터를 추적 가능하게 저장하고, 시뮬레이터로 테스트 가능한 구조로 설계해야 한다. 이러한 구조를 통해 비전 기능은 단순 검사 기능을 넘어 공정 품질, 장비 정밀도, 장애 분석, 고객사 대응을 지원하는 핵심 제어 모듈로 작동한다.

- 이미지 취득과 이미지 처리는 시퀀스 타이밍에 영향을 주지 않도록 타임아웃과 비동기 저장 구조를 가진다.

- 카메라 SDK, 프레임 그래버 SDK, 조명 컨트롤러 SDK는 IVisionCamera, ILightController 인터페이스 뒤에 격리한다.

- 검사 알고리즘 파라미터는 장비 레시피와 버전을 맞추어 관리하고, 임의 변경을 방지한다.

- NG 이미지 저장 정책은 저장 용량과 추적성을 함께 고려하여 Lot, 시간, 검사 항목 기준으로 관리한다.

- 검사 결과는 단순 OK/NG뿐 아니라 신뢰도, 측정값, 보정값, 실패 원인을 포함해야 한다.

- 시뮬레이션 환경에서는 저장 이미지 또는 가상 이미지를 이용해 정상, NG, 흐림, 조명 불량, 마크 미검출 상황을 재현한다.

5.1.5 Alarm & Interlock Manager

Alarm & Interlock Manager는 장비 보호와 작업자 안전을 위한 핵심 모듈이다. 알람은 정보, 경고, 중대, 치명 등급으로 구분하며, 등급에 따라 로그 기록, UI 표시, 호스트 보고, 시퀀스 일시정지, 장비 정지, 안전 정지 동작을 수행한다. 인터락 조건은 항상 명시적인 근거 신호와 복구 조건을 가져야 한다.

| 등급 | 의미 | 장비 동작 | 복구 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Info | 운전 참고 정보 | 운전 지속 | 자동 해제 가능 |
| Warning | 주의 필요 상태 | 운전 지속 또는 다음 사이클 제한 | 조건 해소 후 확인 |
| Major | 공정 품질 또는 장비 손상 가능 | 시퀀스 정지 또는 안전 위치 이동 | 원인 제거 및 사용자 리셋 |
| Fatal | 작업자 안전 또는 장비 파손 위험 | 즉시 안전 정지 | 권한자 확인 및 재초기화 |

5.1.5.1 알람 ID 체계

알람은 단순 문자열이 아니라 고유한 Alarm ID를 기준으로 관리한다. Alarm ID는 로그 검색, 호스트 ALID 매핑, UI 다국어 문구 관리, 고객사별 문구 변경 대응을 위해 내부 식별자와 표시 문구를 분리하는 방식으로 설계한다.

| 구분 | ID 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 모션 알람 | MOT-001 | 축 알람, 서보 오류, 원점 복귀 실패, 위치 편차 |
| I/O 알람 | IO-001 | 센서 불일치, 출력 실패, 디바운스 오류 |
| 레시피 알람 | RCP-001 | 레시피 미선택, 파라미터 범위 오류, 버전 불일치 |
| 통신 알람 | COM-001 | 호스트 연결 실패, 메시지 타임아웃, 재접속 실패 |
| 안전 인터락 | SFT-001 | EMO, Door Open, Limit, Safety PLC 입력 |

5.1.5.2 알람 생명주기

알람은 발생과 해제만으로 관리하지 않고 감지, 등록, 확인, 해제, 보관의 생명주기를 가진다. 이 구조를 사용하면 알람 조건 감지 시점, 사용자 확인 시점, 실제 원인 해소 시점, 호스트 보고 시점을 명확히 구분할 수 있다.

| 상태 | 의미 | 주요 처리 |
| --- | --- | --- |
| Detected | 알람 조건이 감지된 상태 | 조건 필터링, 디바운스, 중복 여부 확인 |
| Raised | 활성 알람으로 등록된 상태 | UI 표시, 로그 기록, 호스트 보고 요청 |
| Acknowledged | 사용자가 알람을 확인한 상태 | 확인 사용자와 시간 기록 |
| Cleared | 원인 조건이 해소된 상태 | Reset 가능 여부 판단, 호스트 해제 보고 |
| Archived | 이력 저장이 완료된 상태 | 검색 가능한 알람 이력으로 보관 |

5.1.5.3 인터락 분류

인터락은 목적과 위험도에 따라 분류해야 한다. 모든 인터락을 동일하게 처리하면 유지보수 모드, 수동 조작, 자동 운전, 원격 운전에서 허용 조건을 구분하기 어렵다.

| 분류 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| Safety Interlock | 작업자 안전 보호 | EMO, Door Open, Safety PLC Trip |
| Equipment Protection | 장비 파손 방지 | Over Travel, Servo Alarm, Vacuum Fail |
| Process Protection | 공정 품질 보호 | Temperature Out of Range, Pressure Low |
| Operation Interlock | 운전 조건 제한 | Recipe Not Selected, Axis Not Homed, Lot Not Ready |

5.1.5.4 알람 처리 정책 매트릭스

| 등급 | 시퀀스 동작 | 모션 동작 | 출력 동작 | 호스트 보고 | 사용자 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Info | 계속 | 유지 | 유지 | 선택 | 없음 |
| Warning | 계속 또는 다음 사이클 제한 | 유지 | 유지 | 선택 | 확인 |
| Major | 정지 | 감속 정지 또는 안전 위치 이동 | 안전값 | 보고 | 원인 제거 및 Reset |
| Fatal | 즉시 중단 | 즉시 정지 또는 Servo Off | 안전값 | 즉시 보고 | 권한자 복구 |

5.1.5.5 인터락 평가 주기와 우선순위

인터락 조건은 위험도와 응답 요구 시간에 따라 서로 다른 주기로 평가한다. 모든 조건을 동일한 주기로 평가하면 실시간 루프 부하가 증가하므로, 치명 안전 조건은 실시간 루프에서 처리하고 운전 조건 검증은 명령 실행 전 또는 이벤트 기반으로 처리한다.

| 인터락 유형 | 평가 주기 | 처리 우선순위 | 처리 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| EMO, Door, Limit | Real-time Loop | 최상 | 실시간 제어 계층 |
| Vacuum, Pressure | 10~100ms | 높음 | I/O Manager 또는 InterlockManager |
| Recipe, Permission | 명령 실행 전 | 중간 | Application 계층 |
| Host Online 상태 | 이벤트 기반 | 낮음 | HostCommunicationManager |

5.1.5.6 알람 Reset 조건

알람은 Reset 버튼 입력만으로 해제되어서는 안 된다. Reset은 원인 조건이 해소되었고 장비가 안전하게 복귀 가능한 상태임을 확인한 뒤 허용해야 한다.

- 원인 신호가 정상 상태로 복귀했는지 확인한다.

- 관련 축이 정지 상태 또는 안전 위치에 있는지 확인한다.

- 출력 신호가 안전값으로 설정되어 있는지 확인한다.

- 인터락 조건이 해제되었는지 확인한다.

- 재초기화 또는 원점 복귀가 필요한지 판단한다.

- Reset 수행 사용자의 권한이 충분한지 확인한다.

- Reset 이후 전이할 상태가 Idle인지 Initializing인지 정책에 따라 결정한다.

5.1.5.7 알람 및 인터락 로그 필드

알람과 인터락 로그는 장애 분석과 고객사 대응에 필요한 정보를 충분히 포함해야 한다. 단순히 알람명과 발생 시간만 저장하면 원인 추적이 어려우므로, 발생 당시의 장비 상태와 관련 신호 값을 함께 기록한다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| Alarm ID / Name | 알람 식별자와 표시명 |
| Severity | Info, Warning, Major, Fatal 등급 |
| Source Module | 알람을 발생시킨 모듈 |
| Trigger Signal / Value | 원인 신호와 발생 당시 값 |
| Expected Value | 정상으로 기대한 기준값 |
| Equipment State | 알람 발생 당시 장비 상태 |
| Recipe Name / Version | 선택된 레시피와 버전 |
| Sequence Step | 발생 당시 실행 중이던 시퀀스 단계 |
| Axis ID | 관련 축이 있는 경우 축 식별자 |
| Timestamp | 발생, 확인, 해제 시각 |
| Acknowledge / Clear User | 확인 및 해제 사용자 |
| Recovery Action | 수행된 복구 조치 |
| Host Report Result | 호스트 보고 성공 여부 |

5.1.5.8 알람 억제 및 마스킹 정책

유지보수 모드나 특정 운전 조건에서는 일부 알람을 일시적으로 억제하거나 마스킹해야 할 수 있다. 그러나 작업자 안전과 장비 보호에 관련된 치명 인터락은 어떤 모드에서도 마스킹할 수 없도록 정책을 분리해야 한다.

| 알람 유형 | 마스킹 가능 여부 | 정책 |
| --- | --- | --- |
| EMO | 불가 | 모든 모드에서 즉시 안전 정지 |
| Door Open | 원칙적으로 불가 | 정비 절차와 안전 회로 조건에 따라 제한적으로만 허용 |
| Recipe Warning | 가능 | 운전 시작 전 경고 또는 승인 절차로 처리 |
| Host Offline | 조건부 가능 | Local 모드 또는 독립 운전 조건에서 제한적 허용 |
| Sensor Warning | 유지보수 모드에서 가능 | 자동 운전 중에는 제한하고 정비 중 진단 목적만 허용 |

5.1.6 Host Communication Manager

Host Communication Manager는 SECS/GEM 기반의 장비-호스트 통신을 담당한다. GEM 상태 모델, 온라인/오프라인 상태, 원격/로컬 제어 상태, 이벤트 보고, 알람 보고, 레시피 업로드/다운로드, 원격 명령 수행, 장비 상수 및 상태 변수 조회를 관리한다. 내부 이벤트는 표준 호스트 메시지로 변환되며, 호스트 명령은 Application 계층의 명령 API를 통해서만 장비 제어로 전달된다.

- 호스트 통신 장애는 장비 제어 루프를 중단시키지 않는다.

- 원격 명령은 권한, 장비 상태, 인터락 상태, 레시피 유효성을 확인한 후 실행한다.

- 이벤트 보고는 내부 Event ID와 호스트 CEID 매핑 테이블을 통해 관리한다.

- 알람 발생 및 해제는 동일한 Alarm ID 기준으로 일관되게 보고한다.

- 재접속 시 장비 상태, 활성 알람, 선택 레시피, 제어 상태를 재동기화한다.

5.1.7 Data Logger 및 Trace Manager

Data Logger는 장비 운전 이력, 사용자 조작, 알람, 시퀀스 단계, 공정 데이터, 통신 메시지, 성능 지표를 저장한다. Trace Manager는 주기적으로 수집되는 공정 변수와 장비 상태 변수를 관리하며, FDC 또는 품질 분석 시스템으로 전달 가능한 구조를 제공한다.

6.1 C++ 프로젝트 구조 예시

| 디렉터리 | 내용 |
| --- | --- |
| /app | 애플리케이션 시작점, 모듈 초기화, 생명주기 관리 |
| /core | 공통 타입, 이벤트 버스, 메시지 큐, 시간, 에러 코드, 유틸리티 |
| /domain | 장비 상태, 레시피, 알람, 인터락, 공정 모델 |
| /sequence | 시퀀스 엔진, 단계 정의, 상태 전이, 복구 절차 |
| /hal | 모션, I/O, 센서, 카메라, 온도 컨트롤러 추상화 인터페이스 |
| /drivers | 벤더별 SDK 어댑터 구현 |
| /host | SECS/GEM, MES, EAP, 데이터 수집 연동 |
| /ui | HMI 화면, ViewModel, 사용자 명령 바인딩 |
| /simulator | 가상 모션, 가상 I/O, 가상 호스트, 장비 시뮬레이터 |
| /tests | 단위 테스트, 통합 테스트, 시나리오 테스트 |

6.2 주요 인터페이스 설계

- IMotionController: 축 초기화, 서보 제어, 원점 복귀, 이동 명령, 정지, 상태 조회를 제공한다.

- IVisionCamera: 카메라 연결, 트리거, 이미지 취득, 노출/게인 설정, 상태 조회 기능을 제공한다.

- IIoProvider: 디지털/아날로그 입력 조회, 출력 제어, I/O 이벤트 구독 기능을 제공한다.

- IRecipeRepository: 레시피 저장, 조회, 버전 관리, 유효성 검증 기능을 제공한다.

- IAlarmService: 알람 발생, 해제, 활성 알람 조회, 호스트 보고 요청 기능을 제공한다.

- IHostGateway: 이벤트 보고, 알람 보고, 원격 명령 수신, 레시피 송수신 기능을 제공한다.

- IEventBus: 모듈 간 비동기 이벤트 발행 및 구독 기능을 제공한다.

6.3 메모리 및 예외 처리 정책

실시간 루프 내부에서는 동적 메모리 할당과 예외 전파를 금지한다. 초기화 단계에서 필요한 버퍼와 객체를 준비하고, 운전 중에는 고정 크기 큐 또는 사전 할당된 메모리 풀을 사용한다. 일반 애플리케이션 계층에서는 예외를 사용할 수 있으나, 모듈 경계에서는 Result 코드 또는 명시적인 Error 객체로 변환하여 호출자에게 전달한다.

6.4 ISO C++20 표준 적용 기준

본 장비 제어 프로그램은 ISO C++20 표준을 기준으로 개발하며, Microsoft Visual C++ 빌드 환경에서는 컴파일 옵션을 /std:c++20으로 설정한다. C++20 표준을 기준으로 함으로써 코드의 표현력, 타입 안정성, 동시성 설계, 컴파일 시 검증 능력을 높이고 장기 유지보수성을 확보한다.

6.4.1 개발 환경 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| C++ 언어 표준 | ISO C++20 |
| MSVC 컴파일 옵션 | /std:c++20 |
| 플랫폼 기준 | Windows 기반 장비 제어 환경을 기본 대상으로 하되, 하드웨어 의존부는 HAL 및 Adapter 계층으로 분리 |
| 빌드 구성 | Debug, Release, 장비 시뮬레이션 빌드, 현장 배포 빌드를 구분 |
| 코딩 기준 | RAII, 명확한 소유권, 예외 경계 통제, 인터페이스 기반 설계, 실시간 루프 내 동적 할당 최소화 |

6.4.2 C++20 사용 권장 기능

- std::span: 이미지 버퍼, I/O 버퍼, 통신 프레임 등 연속 메모리 범위를 안전하게 전달할 때 사용한다.

- std::jthread: 작업 스레드 종료를 명확히 관리하고, 가능하면 stop_token 기반 종료 요청을 사용한다.

- std::chrono: 타임아웃, 주기 제어, 로그 타임스탬프, 성능 측정에 사용한다.

- std::atomic 및 동기화 객체: 스레드 간 상태 공유 시 명시적인 메모리 가시성과 경쟁 조건을 고려한다.

- concepts: 템플릿 기반 공통 유틸리티나 정책 클래스에서 타입 요구사항을 명확히 표현할 때 사용한다.

- constexpr 및 consteval: 알람 코드, 상태 전이 테이블, 고정 파라미터 검증처럼 컴파일 시점 검증 가능한 항목에 활용한다.

- std::optional, std::variant: 값 부재, 명령 결과, 이벤트 페이로드, 상태별 데이터 표현에 사용한다.

6.4.3 실시간 제어 관점의 C++20 적용 원칙

C++20 기능은 코드 안정성과 표현력을 높이는 방향으로 사용하되, 실시간 제어 루프에서는 실행 시간 예측 가능성을 우선한다. 실시간 루프 내부에서는 동적 메모리 할당, 예외 전파, 블로킹 I/O, 파일 접근, 네트워크 통신, 복잡한 문자열 처리, 긴 잠금 구간을 피한다. C++20 기능을 사용하더라도 실제 장비 제어 주기와 지연 특성을 측정하여 적용 여부를 결정해야 한다.

6.4.4 컴파일 및 품질 검증 정책

- 모든 프로젝트는 /std:c++20 옵션을 기본값으로 설정한다.

- 경고 수준은 가능한 높게 설정하고, 신규 코드는 경고 없는 빌드를 원칙으로 한다.

- 벤더 SDK 또는 레거시 라이브러리가 C++20과 충돌하는 경우 Adapter 계층에서 의존성을 격리한다.

- Debug/Release 빌드 모두에서 단위 테스트와 핵심 시나리오 테스트를 수행한다.

- 실시간 루프 관련 코드는 성능 측정 로그를 통해 주기 편차와 최대 지연 시간을 검증한다.

- 시뮬레이터 빌드에서도 동일한 인터페이스와 C++20 기준을 유지하여 실제 장비 코드와 테스트 코드의 차이를 줄인다.

6.4.5 C++20 적용 시 주의사항

C++20을 장비 제어 프로그램에 적용할 때는 최신 문법을 많이 사용하는 것보다 실시간성, 안정성, 예측 가능성, 유지보수성을 해치지 않는 범위에서 선택적으로 적용하는 것이 중요하다. 특히 실시간 제어 루프, 하드웨어 드라이버 경계, 외부 라이브러리 연동, 스레드 종료 정책은 C++20 기능을 사용하더라도 별도의 검토 기준을 가져야 한다.

6.4.5.1 실시간 루프에서의 사용 제한

실시간 제어 루프에서는 실행 시간이 예측 가능해야 하므로 C++20 기능도 신중히 사용해야 한다. 루프 내부에서는 동적 메모리 할당, 예외 전파, 파일 I/O, 네트워크 통신, 데이터베이스 접근, UI 갱신, 복잡한 문자열 포맷팅, 긴 mutex 잠금, 대량 컨테이너 재배치, 블로킹 함수 호출을 피한다. 실시간 루프는 상태 읽기, 치명 조건 판단, 사전 할당된 큐에 이벤트 기록 정도로 제한하고, 로그, 호스트 보고, UI 갱신은 별도 스레드에서 처리한다.

6.4.5.2 std::jthread 및 stop_token 사용 주의

std::jthread는 소멸 시 자동 join을 수행하고 stop_token을 통해 종료 요청을 전달할 수 있어 작업 스레드 관리에 유용하다. 그러나 장비 제어 프로그램에서는 자동 join이 종료 지연을 만들 수 있으므로 스레드 내부 루프가 stop_token을 주기적으로 확인해야 하며, 블로킹 I/O 중에도 종료 가능한 구조를 가져야 한다. 로그 큐나 이미지 저장 큐는 종료 시 모두 비울지, 일부 폐기할지에 대한 정책을 명확히 정의한다.

6.4.5.3 std::span 사용 시 수명 관리

std::span은 이미지 버퍼, 통신 프레임, I/O 버퍼처럼 연속 메모리 범위를 복사 없이 전달할 때 유용하지만 데이터를 소유하지 않는다. 따라서 span은 함수 호출 범위 내에서만 사용하는 것을 원칙으로 하고, 비동기 큐에 span만 전달해서는 안 된다. 이미지 저장이나 비동기 처리처럼 장기 수명이 필요한 경우에는 소유 객체로 복사하거나 버퍼 풀을 통해 수명을 보장해야 한다.

6.4.5.4 optional, variant 사용 기준

std::optional은 값이 없을 수 있는 상황을 명확히 표현하는 데 적합하다. 예를 들어 선택된 레시피 없음, 호스트 응답 없음, 검사 결과 없음, 센서 값 미수신을 표현할 수 있다. 그러나 실패 원인까지 중요할 때는 optional만으로 부족하므로 Result 또는 Error 객체를 함께 사용한다. std::variant는 Command 또는 Event Payload 표현에 유용하지만 타입 수가 많아지면 std::visit 처리 로직이 복잡해질 수 있으므로 큰 이미지 데이터나 대용량 객체는 variant에 직접 담지 않고 ID 또는 핸들로 전달한다.

6.4.5.5 concepts, constexpr, consteval 적용 범위

concepts는 템플릿 타입 요구사항을 명확히 표현할 수 있으므로 공통 유틸리티, 정책 클래스, 테스트용 Adapter 검증, Repository 또는 Driver 템플릿 검증에 제한적으로 적용한다. 반면 일반 시퀀스 Step이나 현장 대응 코드에 과도하게 사용하면 개발 진입 장벽이 높아질 수 있다. constexpr 및 consteval은 알람 코드, 상태 전이 테이블, 고정 파라미터처럼 컴파일 시점 검증 가능한 항목에 활용하되, 레시피, I/O 주소, 고객사별 알람 문구처럼 현장에서 변경될 수 있는 값은 외부 설정으로 유지한다.

6.4.5.6 std::format 및 ranges 사용 주의

std::format은 로그 메시지나 진단 메시지를 읽기 쉽게 생성하는 데 유용하지만 문자열 포맷팅 비용이 있으므로 실시간 루프 내부에서는 사용하지 않는다. 실시간 루프에서는 구조화된 LogRecord를 큐에 넣고, Logging Thread에서 문자열화하는 방식이 바람직하다. ranges는 알람 목록 필터링, 레시피 파라미터 검증, I/O 목록 검색에 유용하지만 lazy evaluation으로 인해 실행 시점이 직관적이지 않을 수 있으며 디버깅이 어려울 수 있다. 실시간 루프에서는 명시적 반복문이 더 안전할 수 있다.

6.4.5.7 예외 및 스마트 포인터 사용 경계

초기화 단계, 설정 로딩, UI 또는 Application 계층에서는 예외를 제한적으로 사용할 수 있으나, 모듈 경계에서는 Result 코드 또는 명시적인 Error 객체로 변환한다. 실시간 루프와 드라이버 콜백에서는 예외 전파를 금지한다. 스마트 포인터는 소유권 의미를 기준으로 사용하며, 단독 소유는 unique_ptr, 제한적인 공유 수명은 shared_ptr, 콜백이나 이벤트 구독의 순환 참조 방지는 weak_ptr을 사용한다. 실시간 경로에서는 shared_ptr 참조 카운트 증가와 감소 비용도 고려해야 한다.

6.4.5.8 동시성 및 종료 가능성

C++20 동시성 기능을 사용할 때 가장 중요한 것은 종료 가능성이다. 각 스레드는 종료 요청을 받을 수 있어야 하며, 큐 대기 중에도 깨어날 수 있어야 한다. 장비 종료 시 스레드 종료 순서, 큐 처리 정책, 타임아웃, 강제 종료 기준을 명확히 정의한다. 로그 저장 큐나 비전 이미지 저장 큐가 가득 찼을 때의 정책도 필요하며, 호스트 통신 스레드는 네트워크 타임아웃에 장시간 묶이지 않도록 설계한다.

6.4.5.9 벤더 SDK 및 외부 라이브러리 경계

모션 카드, 카메라, 프레임 그래버, I/O 보드, SECS/GEM 라이브러리는 C 스타일 API이거나 오래된 C++ 기준을 사용할 수 있다. 따라서 Application, Domain, Sequence 계층은 C++20 스타일을 사용하되, 벤더 SDK 타입, 포인터, 핸들, 콜백은 Vendor Adapter 내부에 격리한다. DLL 경계에서는 std::string, std::vector, std::span 같은 STL 타입을 직접 노출하지 않고 C 호환 타입 또는 명시적 DTO 구조를 사용하는 것이 안전하다.

6.4.5.10 빌드 옵션 및 ABI 호환성 검증

/std:c++20 옵션을 사용하더라도 외부 라이브러리와 동일한 기준으로 빌드된다는 보장은 없다. 따라서 MSVC 버전, 런타임 라이브러리 설정, Debug/Release ABI 차이, DLL 경계에서의 STL 타입 전달 여부, 예외 설정, 문자셋 설정, 32/64비트 플랫폼 일치, 벤더 SDK의 지원 컴파일러 버전을 반드시 검증한다. 특히 장비 현장 배포 빌드는 개발 환경과 동일한 런타임 및 DLL 의존성을 갖도록 관리해야 한다.

요약하면 C++20 적용의 목표는 최신 문법 사용 자체가 아니라 장비 제어 소프트웨어의 안정성, 추적성, 테스트 가능성, 장기 유지보수성을 높이는 것이다. Application, Domain, Test, Simulator 영역에서는 C++20 기능을 적극 활용하되, Real-time Loop와 Vendor Adapter 경계에서는 예측 가능성과 호환성을 우선한다.

6. C++ 설계 원칙

- 하드웨어 벤더 SDK는 직접 참조하지 않고 인터페이스와 어댑터 패턴으로 격리한다.

- 장비 상태 전이는 명시적인 상태 머신으로 관리하여 예외 상황과 복구 흐름을 추적 가능하게 한다.

- 실시간 제어 루프와 UI, 로그, 호스트 통신 스레드는 분리하여 지연 전파를 방지한다.

- 공정 시퀀스는 코드에 고정하지 않고 설정 또는 스크립트화 가능한 구조를 고려한다.

- 동시성 제어는 메시지 큐, 이벤트 버스, lock-free 구조 또는 최소 잠금 정책을 기준으로 설계한다.

- 단위 테스트가 가능한 도메인 로직과 하드웨어 의존 로직을 분리한다.

7. 안정성 및 안전 설계

장비 제어 프로그램은 정상 운전보다 비정상 상황에서의 동작이 더 중요하다. 따라서 통신 단절, 모션 에러, 센서 불일치, 레시피 오류, 인터락 발생, 전원 복구와 같은 상황에 대해 표준 복구 절차를 정의해야 한다. 또한 안전 정지와 일반 정지를 분리하고, 알람 발생 시 장비가 어떤 상태로 전이되는지 명확히 정의해야 한다.

7.1 장비 상태 머신 설계

| 상태 | 의미 | 허용 명령 | 주요 전이 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| PowerOff | 장비 전원 차단 또는 프로그램 미기동 | 없음 | 프로그램 시작 |
| Initializing | 설정 로딩, 장치 연결, 원점 복귀 준비 | 초기화 취소 | 초기화 완료 또는 실패 |
| Idle | 운전 대기 상태 | 자동 시작, 수동 조작, 레시피 선택 | Start, Manual, Alarm |
| AutoRunning | 자동 운전 수행 중 | Pause, Stop, Abort | 공정 완료, 알람, 정지 요청 |
| Paused | 일시정지 상태 | Resume, Stop, Abort | 재개 또는 정지 |
| Stopping | 정상 정지 절차 수행 | Abort | 안전 위치 도달 |
| Alarm | 복구가 필요한 알람 상태 | Reset, Diagnostics | 원인 제거 및 리셋 |
| Maintenance | 유지보수 또는 점검 상태 | 수동 조작, 진단 | 작업 완료 후 Idle |

7.1.1 장비 상태 머신 다이어그램 설명

장비 상태 머신 다이어그램은 장비가 현재 어떤 운전 단계에 있는지, 그리고 어떤 조건에서 다음 상태로 이동할 수 있는지를 정의하는 설계 모델이다. 반도체 장비 제어에서는 정상 운전뿐 아니라 알람, 정지, 복구, 유지보수 흐름이 매우 중요하므로 상태 머신은 시퀀스 제어와 안전 제어의 기준점이 된다.

7.1.2 상태 머신의 목적

상태 머신은 장비가 현재 운전 가능한지, 사용자의 Start 명령을 받을 수 있는지, 호스트 원격 명령을 실행할 수 있는지, 알람 발생 시 즉시 정지해야 하는지, Pause 이후 Resume이 가능한지, 전원 복구 후 이전 운전을 이어가도 되는지를 판단하는 기준을 제공한다. 따라서 상태 머신은 단순한 화면 표시용 상태가 아니라 명령 허용 여부, 안전 동작, 복구 절차, 호스트 보고 기준을 결정하는 중심 모델이다.

7.1.3 주요 상태 의미

- PowerOff: 프로그램이 실행되지 않았거나 장비 전원이 꺼진 상태이다. 제어 명령을 받을 수 없으며, 프로그램 시작 또는 전원 투입 후 Initializing 상태로 진입한다.

- Initializing: 설정 파일 로딩, 장치 연결, 모션 컨트롤러 초기화, I/O 맵 로딩, 원점 복귀 준비 등을 수행하는 상태이다. 초기화가 정상 완료되면 Idle로 이동하고, 실패하면 Alarm 상태로 전이할 수 있다.

- Idle: 장비가 운전 대기 중인 상태이다. 자동 운전 시작, 수동 조작, 레시피 선택, 유지보수 진입 등이 가능한 기본 대기 상태이다.

- AutoRunning: 자동 운전 시퀀스가 수행 중인 상태이다. SequenceManager가 공정 Step을 순차적으로 실행하며, 이 상태에서는 레시피 변경이나 위험한 수동 조작은 제한되어야 한다.

- Paused: 자동 운전 중 사용자가 일시정지했거나 조건상 일시정지가 필요한 상태이다. Resume, Stop, Abort 같은 제한된 명령만 허용된다.

- Stopping: 정상 정지 절차를 수행하는 상태이다. 현재 동작을 안전하게 마무리하고, 축을 안전 위치로 이동하거나 출력 신호를 안전값으로 복귀시키는 과정이다.

- Alarm: 복구가 필요한 오류 또는 인터락이 발생한 상태이다. 자동 운전 시작을 금지하고, 원인 제거와 Reset 절차를 거쳐야 한다.

- Maintenance: 유지보수 또는 점검 상태이다. 수동 조작, I/O 강제 출력, 축 단독 이동, 진단 기능이 허용될 수 있지만 안전 인터락은 계속 유지되어야 한다.

7.1.4 대표 전이 흐름

| 흐름 유형 | 전이 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 정상 운전 | PowerOff → Initializing → Idle → AutoRunning → Stopping → Idle | 장비 기동 후 초기화, 대기, 자동 운전, 정상 정지를 거쳐 다시 대기 상태로 복귀한다. |
| 일시정지 | AutoRunning → Paused → AutoRunning | 자동 운전 중 일시정지 후 재개 가능한 조건이 만족되면 운전을 이어간다. |
| 정상 정지 | AutoRunning → Stopping → Idle | 현재 동작을 안전하게 마무리한 뒤 대기 상태로 돌아간다. |
| 알람 복구 | AutoRunning → Alarm → Reset → Initializing 또는 Idle | 알람 원인을 제거하고 리셋한 후 재초기화 또는 대기 상태로 복귀한다. |
| 유지보수 | Idle → Maintenance → Idle | 대기 상태에서 유지보수 모드로 진입하고 작업 완료 후 대기 상태로 돌아간다. |

7.1.5 상태 전이 설계 원칙

상태 전이는 반드시 EquipmentStateMachine의 단일 진입점을 통해 처리해야 한다. SequenceManager, AlarmManager, HostCommunicationManager, UI가 상태 값을 직접 변경하면 장애 분석이 어려워지고 예외 상황에서 잘못된 전이가 발생할 수 있다. 따라서 모든 상태 전이는 RequestTransition과 같은 표준 API를 통해 수행하고, 이전 상태, 다음 상태, 요청자, 전이 사유, 전이 시간, 허용 여부, 거부 사유를 로그로 남겨야 한다.

7.1.6 상태별 명령 허용 기준

| 상태 | 허용 명령 예시 | 제한해야 하는 동작 |
| --- | --- | --- |
| PowerOff | 없음 | 모든 제어 명령 |
| Initializing | CancelInit | 자동 운전 시작, 레시피 변경, 수동 축 이동 |
| Idle | Start, Manual, RecipeSelect, Maintenance | 없음. 단, 인터락 조건 미만족 시 Start 제한 |
| AutoRunning | Pause, Stop, Abort | 레시피 변경, 위험한 수동 조작, 유지보수 진입 |
| Paused | Resume, Stop, Abort | 레시피 변경, 임의 축 이동, 유지보수 진입 |
| Stopping | Abort | Start, Resume, RecipeSelect |
| Alarm | Reset, Diagnostics | Start, Resume, 자동 운전 재개 |
| Maintenance | ManualMove, IoTest, Diagnostics, ExitMaintenance | 자동 운전 시작, 호스트 원격 Start |

7.1.7 알람과 상태 머신의 관계

알람은 단순 메시지가 아니라 장비 상태 전이를 유발할 수 있는 이벤트이다. 모든 알람이 반드시 Alarm 상태로 전이되는 것은 아니며, 알람 등급에 따라 상태 유지, 다음 사이클 제한, 정상 정지, 즉시 안전 정지로 나누어 처리한다. 예를 들어 Info 등급은 상태를 유지할 수 있지만, Fatal 등급은 즉시 안전 정지 후 Alarm 상태로 전이해야 한다.

| 알람 등급 | 상태 전이 예시 | 처리 방향 |
| --- | --- | --- |
| Info | 상태 유지 | 로그 기록 및 화면 표시 중심 |
| Warning | 상태 유지 또는 다음 사이클 제한 | 운전 지속 가능 여부를 정책으로 판단 |
| Major | AutoRunning → Stopping 또는 Alarm | 공정 품질 또는 장비 손상 가능성을 고려해 정지 |
| Fatal | 즉시 안전 정지 → Alarm | 작업자 안전 또는 장비 보호를 최우선으로 처리 |

7.1.8 구현 시 주의사항

- 상태 전이는 반드시 상태 머신에서만 수행하고, 다른 모듈이 상태 값을 직접 변경하지 않도록 한다.

- 전이 조건은 코드 곳곳에 흩어두지 말고 전이 테이블 또는 정책 클래스로 관리한다.

- Stop과 Abort를 명확히 구분한다. Stop은 정상 정지이고, Abort는 즉시 중단 또는 안전 정지이다.

- Pause는 모든 시퀀스 단계에서 가능한 것이 아니므로 Step별 Pause 허용 여부를 정의한다.

- 알람 해제 후 무조건 Idle로 전이하지 말고, 재초기화가 필요한지 판단한다.

- 전원 복구 후 이전 상태를 자동 재개하지 말고 장비 위치, 레시피, 미완료 공정, 알람 상태를 확인한 후 복구한다.

- 호스트 원격 명령은 상태 머신의 허용 조건을 통과한 경우에만 Application 명령으로 변환한다.

7.2 장애 처리 시나리오

- 통신 단절: 호스트 통신이 끊겨도 장비 제어는 계속 가능해야 하며, 재접속 시 상태를 재동기화한다.

- 모션 에러: 즉시 해당 축을 정지하고, 관련 축 또는 전체 장비의 안전 위치 이동 가능 여부를 판단한다.

- 센서 불일치: 예상 상태와 실제 센서 상태가 다르면 시퀀스를 정지하고 원인 신호를 알람에 포함한다.

- 레시피 오류: 운전 시작 전 검증에서 차단하고, 운전 중 발견 시 공정 품질 영향을 기준으로 정지 수준을 결정한다.

- 전원 복구: 이전 상태를 무조건 재개하지 않고 장비 위치, 알람, 레시피, 미완료 공정 상태를 확인한 후 복구 절차를 실행한다.

8. 외부 시스템 연동 방향

외부 연동은 SECS/GEM을 중심으로 MES 또는 EAP와 통신하되, 내부 제어 로직과 호스트 통신 로직을 강하게 결합하지 않는 것이 바람직하다. 이벤트 보고, 알람 보고, 레시피 관리, 원격 명령 처리, 장비 상태 보고 기능을 별도 모듈로 구성하고, 내부 이벤트 모델을 표준 메시지로 변환하는 매핑 계층을 둔다.

8.1 SECS/GEM 기능 매핑

| 기능 영역 | 장비 내부 이벤트/데이터 | 호스트 연동 내용 |
| --- | --- | --- |
| 상태 보고 | 장비 상태, 제어 모드, 운전 모드 | 상태 변수 조회 및 이벤트 보고 |
| 알람 보고 | Alarm ID, 등급, 설명, 발생/해제 시간 | 알람 발생 및 해제 보고 |
| 이벤트 보고 | 공정 시작, 공정 완료, 레시피 선택, 사용자 조작 | CEID 기반 이벤트 보고 |
| 레시피 관리 | 레시피 파일, 파라미터, 버전, 승인 상태 | 업로드, 다운로드, 선택, 비교 |
| 원격 명령 | Start, Stop, Pause, Resume, RecipeSelect | 상태 검증 후 Application 명령으로 변환 |
| Trace Data | 온도, 압력, 위치, 속도, 센서 값, 공정 변수 | 주기 데이터 수집 및 보고 |

9. 단계별 추진 방안

- 1단계: 요구사항 및 장비 모델 정의 — 장비 상태, 공정 흐름, I/O 목록, 축 구성, 알람 체계를 정의한다.

- 2단계: 공통 프레임워크 설계 — 상태 머신, 이벤트 버스, 로그, 설정, 에러 처리, 하드웨어 추상화 구조를 설계한다.

- 3단계: 핵심 제어 모듈 구현 — 시퀀스, 모션, I/O, 인터락, 레시피 모듈을 우선 구현한다.

- 4단계: 호스트 통신 및 데이터 수집 연동 — SECS/GEM, 이벤트 보고, 레시피 송수신, 알람 보고 기능을 구현한다.

- 5단계: 시뮬레이터 및 자동 테스트 구축 — 장비 없이도 시퀀스와 통신을 검증할 수 있는 테스트 환경을 마련한다.

- 6단계: 현장 검증 및 표준화 — 실제 장비에서 성능, 안정성, 예외 복구, 유지보수성을 검증하고 공통 플랫폼으로 표준화한다.

9.1 상세 개발 일정 예시

| 단계 | 기간 | 주요 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 | 2~3주 | 요구사항 명세서, I/O 목록, 축 구성표, 알람 목록 | 장비 운전 시나리오와 인터락 조건 합의 |
| 기본 프레임워크 | 4~6주 | 이벤트 버스, 상태 머신, 설정, 로그, 공통 타입 | 시뮬레이터 기반 기본 운전 흐름 동작 |
| 장치 연동 | 4~8주 | 모션 어댑터, I/O 어댑터, 장치 진단 화면 | 원점 복귀, 수동 이동, I/O 제어 검증 |
| 시퀀스 구현 | 6~10주 | 자동 운전 시퀀스, 복구 절차, 알람 연계 | 대표 공정 시나리오 반복 운전 성공 |
| 호스트 연동 | 4~8주 | SECS/GEM 이벤트, 알람, 레시피, 원격 명령 | 호스트 시뮬레이터와 통신 시나리오 통과 |
| 검증 및 안정화 | 4~8주 | 테스트 리포트, 성능 측정, 장애 복구 결과 | 장시간 운전, 예외 상황, 재기동 테스트 통과 |

12. 테스트 전략

- 단위 테스트: 레시피 검증, 상태 전이, 알람 등급 판정, 인터락 조건 평가를 하드웨어 없이 검증한다.

- 통합 테스트: Sequence Manager, Motion Adapter, I/O Manager, Alarm Manager 간 이벤트 흐름을 검증한다.

- 시뮬레이션 테스트: 가상 모션과 가상 I/O를 사용하여 정상 운전, 정지, 알람, 복구 시나리오를 반복 실행한다.

- 호스트 통신 테스트: SECS/GEM 시뮬레이터로 온라인 전환, 이벤트 보고, 알람 보고, 레시피 송수신, 원격 명령을 검증한다.

- 장시간 안정성 테스트: 메모리 사용량, 큐 적체, 로그 증가량, 스레드 지연, 통신 재접속 동작을 관찰한다.

- 현장 인수 테스트: 실제 장비에서 공정 조건, 안전 조건, 장애 복구, 데이터 추적성, 사용자 조작 흐름을 검증한다.

13. 배포 및 운영 설계

배포 패키지는 실행 파일, 설정 파일, 레시피 기본 템플릿, 장치 맵, 알람 정의, 호스트 매핑 테이블, 로그 설정, 버전 정보 파일로 구성한다. 운영 환경에서는 프로그램 버전, 설정 버전, 레시피 버전, 호스트 매핑 버전을 분리하여 관리하고, 현장 변경 사항은 추적 가능한 변경 이력으로 남겨야 한다.

- 배포 전 설정 파일 유효성 검사를 수행한다.

- 업데이트 전 기존 실행 파일과 설정을 백업한다.

- 업데이트 후 장치 연결, 레시피 로딩, 호스트 연결, 알람 초기화 상태를 점검한다.

- 장애 발생 시 이전 버전으로 되돌릴 수 있는 롤백 절차를 제공한다.

- 운영 로그는 장비, 일자, 모듈, 심각도 기준으로 검색 가능해야 한다.

10. 기대 효과

- 장비별 중복 개발을 줄이고 공통 제어 프레임워크를 재사용할 수 있다.

- 하드웨어 변경, 고객사 요구사항, 통신 표준 변경에 유연하게 대응할 수 있다.

- 시퀀스와 인터락 로직의 가시성이 높아져 장애 분석과 복구 시간이 단축된다.

- SECS/GEM 및 데이터 수집 체계를 표준화하여 MES 연동 품질을 향상시킬 수 있다.

- 시뮬레이터와 자동 테스트 기반을 확보하여 장비 출하 전 검증 수준을 높일 수 있다.

11. 결론

반도체 장비 제어 프로그램은 단기 기능 구현보다 장기 운용 안정성과 변경 대응력을 중심으로 설계되어야 한다. C++ 기반 아키텍처는 실시간 제어 성능과 하드웨어 접근성을 확보하는 데 강점이 있으나, 계층 분리와 추상화가 부족하면 유지보수 비용이 급격히 증가할 수 있다. 따라서 본 제안서는 공통 프레임워크, 하드웨어 추상화, 상태 머신 기반 시퀀스, 표준 호스트 통신, 자동 테스트 환경을 핵심 축으로 하는 아키텍처 도입을 제안한다.

별첨 A. 클래스 다이어그램 설계

클래스 다이어그램은 장비 제어 프로그램의 책임 분리와 의존성 방향을 명확히 표현하는 것을 목적으로 한다. 상위 애플리케이션은 모듈 생명주기와 공통 인프라를 관리하고, 개별 기능은 Sequence, Motion, I/O, Recipe, Alarm, Interlock, Host, Logging, Diagnostics 영역으로 분리한다.

별첨 A.1 최상위 클래스 구조

| 클래스 | 역할 | 주요 관계 |
| --- | --- | --- |
| EquipmentApplication | 프로그램 시작점, 전체 모듈 초기화, 종료 처리, 예외 복구 | ModuleManager, ConfigurationManager, EventBus를 사용 |
| ModuleManager | 모듈 등록, 초기화 순서 제어, 시작/정지/종료 생명주기 관리 | IModule 구현체들을 소유 |
| ConfigurationManager | 시스템 설정, 장치 맵, 알람 정의, 호스트 매핑 로딩 | 각 Manager에 설정 객체 제공 |
| EventBus | 모듈 간 이벤트 발행 및 구독 | Sequence, Alarm, Host, Logger가 공유 |
| EquipmentStateMachine | 장비 상태와 상태 전이 규칙 관리 | SequenceManager, AlarmManager, HostCommunicationManager가 사용 |

별첨 A.2 전체 클래스 관계 개요

EquipmentApplication → ModuleManager → IModule[] → SequenceManager, MotionManager, IoManager, RecipeManager, AlarmManager, InterlockManager, HostCommunicationManager, DataLogger, DiagnosticsManager

각 기능 Manager는 직접적인 상호 호출을 최소화하고, 동기 명령은 명확한 인터페이스로 호출하며, 상태 변화와 알람, 로그, 호스트 보고 대상 이벤트는 EventBus를 통해 비동기적으로 전달한다.

별첨 A.3 시퀀스 제어 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| SequenceManager | 자동 운전 시퀀스 실행, 중지, 일시정지, 복구 흐름 제어 | SequenceContext와 ISequenceStep 목록을 소유 |
| SequenceContext | 현재 장비 상태, 선택 레시피, 실행 중 Step, 타임아웃, 실행 결과 보관 | SequenceManager와 Step들이 공유 |
| ISequenceStep | 각 공정 단계를 표준 인터페이스로 추상화 | InitializeStep, MoveAxisStep, WaitIoStep 등이 구현 |
| TimeoutGuard | Step별 시간 초과 감시 | SequenceManager 또는 ISequenceStep에서 사용 |
| RecoveryStep | 알람, 중단, 재시작 후 복구 절차 수행 | AlarmManager, MotionManager, IoManager와 연동 |

SequenceManager는 MotionManager, IoManager, RecipeManager, AlarmManager에 의존하지만, 실제 하드웨어 드라이버에는 직접 의존하지 않는다. 이 구조를 통해 시퀀스 로직을 하드웨어 없이도 시뮬레이터에서 검증할 수 있다.

별첨 A.4 모션 제어 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 구현/연관 클래스 |
| --- | --- | --- |
| MotionManager | 상위 모션 명령 처리, 축 상태 관리, 모션 결과 이벤트 발행 | IMotionController, Axis[] 사용 |
| IMotionController | 서보 On/Off, 원점 복귀, 절대/상대 이동, 정지, 상태 조회 추상화 | EtherCatMotionController, VendorMotionController, SimulatedMotionController |
| Axis | 개별 축의 상태, 위치, 속도, 알람, 원점 상태 관리 | AxisState, MotionProfile 소유 |
| MotionProfile | 속도, 가속도, 감속도, 위치 허용 오차 관리 | Axis 또는 이동 명령에서 사용 |
| MotionCommand | 이동 명령의 대상 축, 목표 위치, 속도, Command ID 보관 | MotionManager가 생성 및 추적 |

별첨 A.5 I/O 제어 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 구현/연관 클래스 |
| --- | --- | --- |
| IoManager | 디지털/아날로그 I/O 상태 관리, 출력 명령, 입력 변경 이벤트 발행 | IIoProvider, IoPoint[] 사용 |
| IIoProvider | 실제 I/O 읽기/쓰기 추상화 | EtherCatIoProvider, VendorIoProvider, SimulatedIoProvider |
| IoPoint | I/O 이름, 주소, 방향, 타입, 현재값, 안전값 관리 | IoAddress, IoDirection, IoValue 소유 |
| IoChangedEvent | I/O 값 변경을 상위 모듈에 전달 | EventBus를 통해 발행 |
| IoDebounceFilter | 입력 신호 노이즈 및 채터링 제거 | IoManager 내부에서 사용 |

별첨 A.6 레시피 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 구현/연관 클래스 |
| --- | --- | --- |
| RecipeManager | 레시피 선택, 로딩, 저장, 검증, 버전 관리 | IRecipeRepository, RecipeValidator 사용 |
| IRecipeRepository | 레시피 저장소 접근 추상화 | FileRecipeRepository, DatabaseRecipeRepository, HostRecipeRepository |
| Recipe | 공정 파라미터, 모션 조건, 시간 조건, 검사 기준값 보관 | RecipeParameter[], RecipeVersion, ApprovalInfo 소유 |
| RecipeValidator | 범위, 조합, 장비 상태, 버전 유효성 검증 | RecipeDefinition, EquipmentStateMachine 참조 |
| RecipeChangeHistory | 변경자, 변경 사유, 변경 전후 값, 승인 이력 관리 | RecipeManager가 기록 |

별첨 A.7 알람 및 인터락 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 관계 |
| --- | --- | --- |
| AlarmManager | 알람 발생, 해제, 등급 판단, 활성 알람 관리 | ActiveAlarm[], IAlarmReporter 사용 |
| InterlockManager | 인터락 조건 평가, 안전 정지 요청, 알람 발생 요청 | InterlockRule[], IoManager, MotionManager 사용 |
| InterlockRule | 인터락 조건, 감시 대상, 트리거 조건, 복구 조건 정의 | InterlockManager가 평가 |
| IAlarmReporter | 알람 보고 방식 추상화 | HostAlarmReporter, LogAlarmReporter 구현 |
| ActiveAlarm | 알람 ID, 등급, 발생 시간, 원인, 해제 상태 보관 | AlarmManager가 소유 |

별첨 A.8 호스트 통신 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 구현/연관 클래스 |
| --- | --- | --- |
| HostCommunicationManager | 호스트 연결 상태, 이벤트 보고, 알람 보고, 원격 명령 처리 | IHostProtocol, HostEventMapper, RemoteCommandHandler 사용 |
| IHostProtocol | 호스트 프로토콜 송수신 추상화 | SecsGemProtocol, SimulatedHostProtocol |
| HostEventMapper | 내부 이벤트를 CEID, SVID, ALID 등 호스트 식별자로 매핑 | HostMapping 설정 사용 |
| RemoteCommandHandler | 원격 명령을 검증하고 Application 명령으로 변환 | SequenceManager, RecipeManager, EquipmentStateMachine 사용 |
| HostConnectionState | Online, Offline, Local, Remote 등 통신 및 제어 상태 보관 | HostCommunicationManager가 관리 |

별첨 A.9 데이터 및 진단 클래스

| 클래스/인터페이스 | 책임 | 구현/연관 클래스 |
| --- | --- | --- |
| DataLogger | 이벤트, 알람, 사용자 조작, 공정 데이터 저장 | ILogSink, EventBus 사용 |
| TraceManager | 주기 데이터 수집, Trace 변수 관리, 수집 주기 제어 | IoManager, MotionManager, HostCommunicationManager 사용 |
| ILogSink | 로그 저장 대상 추상화 | FileLogSink, DatabaseLogSink, RemoteLogSink |
| DiagnosticsManager | 모션, I/O, 호스트, 알람, 스레드 상태 진단 | 각 Manager의 상태 API 사용 |
| HealthMonitor | 스레드 응답성, 큐 적체, 메모리 사용량, 통신 상태 감시 | DiagnosticsManager와 AlarmManager에 보고 |

별첨 A.10 클래스 설계 원칙

- 상위 계층은 인터페이스에 의존하고, 벤더 SDK 및 장치 드라이버 구현체에는 직접 의존하지 않는다.

- Manager 클래스는 기능 조율과 상태 관리에 집중하고, 세부 알고리즘은 별도 정책 클래스 또는 Strategy 클래스로 분리한다.

- 시퀀스 단계는 ISequenceStep 기반으로 구현하여 추가 공정 단계가 기존 시퀀스 엔진을 변경하지 않도록 한다.

- 호스트 통신, 로그 저장, 데이터 수집은 비동기 이벤트 기반으로 처리하여 실시간 제어 흐름을 방해하지 않는다.

- 시뮬레이터 구현체를 모든 하드웨어 인터페이스에 제공하여 장비 없이도 테스트 가능한 구조를 유지한다.

- 클래스 간 순환 의존성을 금지하고, 공통 이벤트와 명령 객체는 core 영역에서 관리한다.

별첨 A.11 클래스 다이어그램 해설

본 클래스 다이어그램은 장비 제어 프로그램을 단순한 함수 호출 구조가 아니라, 명확한 책임을 가진 객체들의 협력 구조로 바라보도록 설계되었다. 핵심 해석 기준은 상위 애플리케이션이 전체 생명주기를 관리하고, 각 기능 영역은 독립적인 Manager 클래스로 분리되며, 실제 하드웨어나 외부 시스템 의존성은 인터페이스 뒤에 숨긴다는 점이다.

별첨 A.11.1 다이어그램을 읽는 기준

클래스 간 관계는 크게 소유 관계, 사용 관계, 구현 관계, 이벤트 관계로 구분한다. 소유 관계는 객체의 생명주기를 함께 관리한다는 의미이며, 사용 관계는 특정 기능 수행 시 필요한 서비스를 호출한다는 의미이다. 구현 관계는 인터페이스를 실제 하드웨어 또는 시뮬레이터 구현체가 구현한다는 의미이고, 이벤트 관계는 직접 호출 대신 EventBus를 통해 상태 변화를 전달한다는 의미이다.

- 소유 관계: ModuleManager가 IModule 목록을 관리하거나 MotionManager가 Axis 목록을 관리하는 구조를 의미한다.

- 사용 관계: SequenceManager가 MotionManager, IoManager, RecipeManager를 호출하여 시퀀스를 수행하는 구조를 의미한다.

- 구현 관계: IMotionController를 EtherCatMotionController, VendorMotionController, SimulatedMotionController가 구현하는 구조를 의미한다.

- 이벤트 관계: AlarmEvent, IoChangedEvent, SequenceEvent와 같은 이벤트가 EventBus를 통해 Logger, Host, UI로 전달되는 구조를 의미한다.

별첨 A.11.2 의존성 방향

의존성 방향은 상위 정책에서 하위 구현으로 직접 내려가지 않도록 설계한다. 시퀀스, 레시피, 알람과 같은 도메인 로직은 벤더 SDK나 통신 라이브러리에 직접 의존하지 않고, IMotionController, IIoProvider, IHostProtocol 같은 추상 인터페이스에만 의존한다. 실제 EtherCAT, 모션 카드, I/O 보드, SECS/GEM 라이브러리는 어댑터 또는 프로토콜 구현체 내부에 격리한다.

이 방식의 장점은 하드웨어가 변경되더라도 상위 시퀀스 로직과 장비 상태 머신을 거의 변경하지 않아도 된다는 것이다. 예를 들어 모션 컨트롤러가 변경되면 IMotionController 구현체만 교체하고, SequenceManager는 동일한 Move, Stop, Home 명령을 계속 사용할 수 있다.

별첨 A.11.3 주요 실행 흐름 해석

자동 운전이 시작되면 UI 또는 HostCommunicationManager에서 Start 명령이 Application 계층으로 전달된다. Application 계층은 장비 상태, 레시피 유효성, 인터락 상태를 확인한 뒤 SequenceManager에 실행을 요청한다. SequenceManager는 SequenceContext를 생성하거나 갱신하고, 정의된 ISequenceStep 목록을 순서대로 실행한다.

각 Step은 필요한 경우 MotionManager 또는 IoManager를 통해 동작을 요청한다. MotionManager는 IMotionController를 통해 실제 축 이동을 수행하고, IoManager는 IIoProvider를 통해 I/O 상태를 확인하거나 출력을 제어한다. 실행 중 상태 변화, 완료 이벤트, 알람 발생, 공정 데이터는 EventBus를 통해 DataLogger, HostCommunicationManager, UI에 전달된다.

별첨 A.11.4 알람 및 인터락 흐름 해석

인터락은 단순한 알람 표시 기능이 아니라 장비 보호와 안전 정지를 결정하는 정책 계층이다. InterlockManager는 IoManager, MotionManager, EquipmentStateMachine으로부터 현재 상태를 확인하고 InterlockRule을 평가한다. 조건이 위반되면 AlarmManager에 알람 발생을 요청하고, 필요 시 SequenceManager 또는 EquipmentStateMachine에 정지 또는 상태 전이를 요청한다.

AlarmManager는 알람 ID, 등급, 발생 시간, 원인 신호, 복구 조건을 ActiveAlarm으로 관리한다. 알람 이벤트는 EventBus를 통해 UI 표시, 로그 저장, 호스트 보고로 확산된다. 이때 알람 보고 방식은 IAlarmReporter로 분리되어 있으므로, SECS/GEM 보고와 로컬 로그 기록을 독립적으로 확장할 수 있다.

별첨 A.11.5 확장성과 테스트 관점의 의미

본 클래스 구조는 새로운 장비 모델이나 공정 단계가 추가될 때 기존 핵심 프레임워크를 수정하지 않고 확장할 수 있도록 설계되었다. 새로운 시퀀스 단계는 ISequenceStep 구현체로 추가하고, 새로운 모션 장치는 IMotionController 구현체로 추가하며, 새로운 로그 저장 방식은 ILogSink 구현체로 추가한다. 이 방식은 개방-폐쇄 원칙을 적용하여 기존 검증된 코드를 보호하면서 기능 확장을 가능하게 한다.

테스트 관점에서는 SimulatedMotionController, SimulatedIoProvider, SimulatedHostProtocol을 통해 실제 장비 없이도 대부분의 운전 시나리오를 검증할 수 있다. 이를 통해 공정 시퀀스 오류, 레시피 검증 오류, 알람 전이 오류, 호스트 명령 처리 오류를 장비 제작 전 또는 장비 점유 없이 조기에 발견할 수 있다.

별첨 A.11.6 구현 시 주의사항

- Manager 클래스가 모든 세부 로직을 직접 포함하지 않도록 하고, 검증 로직, 매핑 로직, 정책 로직은 별도 클래스로 분리한다.

- EventBus를 과도하게 사용하면 흐름 추적이 어려워질 수 있으므로, 동기 명령과 비동기 이벤트의 기준을 명확히 정한다.

- 실시간 제어 루프에서는 로그 기록, 파일 접근, 네트워크 통신, 동적 메모리 할당을 수행하지 않는다.

- 인터페이스는 장비 제어 관점의 의미 있는 동작 단위로 정의하고, 벤더 SDK 함수명을 그대로 노출하지 않는다.

- 시뮬레이터 구현체는 단순 Mock이 아니라 정상, 지연, 실패, 알람 상황을 재현할 수 있어야 한다.

별첨 A.11.7 클래스 다이어그램 구현 상세 주의사항

클래스 다이어그램을 실제 C++ 코드로 구현할 때는 다이어그램의 구조를 그대로 클래스 파일로 나누는 것보다, 각 클래스의 책임 경계와 의존성 방향을 유지하는 것이 더 중요하다. 특히 장비 제어 프로그램은 장시간 실행, 실시간 제어, 하드웨어 오류, 호스트 통신 장애, 작업자 조작이 동시에 발생할 수 있으므로 설계 단계에서 구현상의 위험 요소를 명확히 통제해야 한다.

별첨 A.11.7.1 Manager 클래스 비대화 방지

SequenceManager, RecipeManager, AlarmManager와 같은 Manager 클래스는 기능의 중심에 위치하므로 모든 세부 로직이 집중되기 쉽다. 그러나 Manager가 파일 파싱, 값 검증, 상태 판단, 권한 확인, 로그 기록, 외부 보고까지 직접 수행하면 테스트가 어려워지고 수정 영향 범위가 커진다. Manager는 전체 흐름을 조율하고, 세부 정책은 Validator, Policy, Mapper, Repository, Reporter 같은 별도 클래스로 분리하는 것이 바람직하다.

| 나쁜 방향 | 권장 방향 |
| --- | --- |
| RecipeManager가 파일 읽기, 파싱, 검증, 버전 비교, 변경 이력 저장을 모두 수행 | RecipeRepository, RecipeParser, RecipeValidator, RecipeVersionPolicy, RecipeChangeHistoryWriter로 분리 |
| AlarmManager가 알람 판단, UI 표시, 호스트 보고, 로그 저장을 모두 수행 | AlarmRule, AlarmManager, IAlarmReporter, LogAlarmReporter, HostAlarmReporter로 분리 |
| SequenceManager가 모든 공정 단계를 if/else로 직접 처리 | ISequenceStep 구현체를 조합하여 단계별 책임을 분리 |

별첨 A.11.7.2 순환 의존성 방지

장비 제어 프로그램에서는 SequenceManager가 AlarmManager를 호출하고, AlarmManager가 다시 SequenceManager를 정지시키는 식의 순환 의존성이 쉽게 발생한다. 이런 구조는 초기화 순서, 종료 순서, 단위 테스트, 장애 복구를 어렵게 만든다. 순환 의존성을 줄이기 위해서는 직접 참조 대신 인터페이스, EventBus, CommandQueue, EquipmentStateMachine을 경유하도록 설계한다.

예를 들어 알람 발생 후 시퀀스를 정지해야 하는 경우 AlarmManager가 SequenceManager를 직접 호출하기보다, AlarmRaisedEvent를 발행하고 Application 계층 또는 상태 머신이 정지 명령을 결정하는 구조가 더 안전하다. 이를 통해 알람 정책과 시퀀스 실행 로직을 분리할 수 있다.

별첨 A.11.7.3 EventBus 사용 기준

EventBus는 모듈 간 결합도를 낮추는 데 효과적이지만, 모든 호출을 이벤트로 바꾸면 실행 흐름을 추적하기 어려워진다. 즉시 결과가 필요한 명령은 명확한 인터페이스 호출로 처리하고, 상태 변화 알림이나 로그, 호스트 보고처럼 여러 구독자가 처리할 수 있는 정보는 이벤트로 전달하는 기준을 세워야 한다.

| 상황 | 권장 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 축 이동 명령 | MotionManager 인터페이스 직접 호출 | 성공, 실패, 타임아웃 결과가 즉시 필요함 |
| 알람 발생 알림 | EventBus 발행 | UI, 로그, 호스트 보고가 동시에 구독 가능함 |
| 장비 상태 전이 | EquipmentStateMachine 단일 진입점 사용 | 상태 변경 이력과 전이 규칙을 중앙에서 관리해야 함 |
| 로그 저장 | EventBus 또는 비동기 큐 | 제어 흐름을 지연시키지 않아야 함 |
| 안전 정지 | 상태 머신 또는 명령 큐 경유 | 우선순위와 실행 순서가 명확해야 함 |

별첨 A.11.7.4 인터페이스 설계 주의사항

IMotionController, IIoProvider, IHostProtocol과 같은 인터페이스는 벤더 SDK의 함수명을 단순히 감싸는 형태가 아니라 장비 제어 관점의 의미 있는 동작 단위로 정의해야 한다. 상위 로직이 WriteRegister, ReadRegister, VendorCommandCode 같은 저수준 개념을 알게 되면 하드웨어 추상화의 의미가 약해진다.

예를 들어 모션 인터페이스는 ServoOn, Home, MoveAbsolute, Stop, GetAxisState처럼 장비 동작 언어로 표현하고, 실제 벤더별 함수 호출과 레지스터 주소 변환은 EtherCatMotionController 또는 VendorMotionController 내부에 숨긴다.

별첨 A.11.7.5 실시간 루프 구현 주의사항

실시간 제어 루프는 모션 상태 감시, 고속 I/O 확인, 치명 인터락 감시처럼 주기성과 결정성이 중요한 작업만 수행해야 한다. 루프 내부에서 파일 쓰기, 네트워크 통신, 데이터베이스 접근, UI 갱신, 대량 문자열 포맷팅, 동적 메모리 할당, 긴 mutex 잠금, 예외 전파를 수행하면 주기 편차가 커지고 장비 응답성이 저하될 수 있다.

실시간 루프는 필요한 상태를 읽고, 치명 조건을 판단하고, 결과를 사전 할당된 큐에 전달하는 수준으로 제한한다. 로그 저장, 호스트 보고, UI 갱신, 상세 진단 처리는 별도 스레드에서 비동기로 수행한다.

별첨 A.11.7.6 상태 변경 단일 진입점

장비 상태는 SequenceManager, AlarmManager, HostCommunicationManager, UI가 각각 직접 변경해서는 안 된다. 상태 변경이 여러 위치에서 발생하면 어떤 조건에서 상태가 바뀌었는지 추적하기 어렵고, 예외 상황에서 잘못된 전이가 발생할 수 있다. 모든 상태 전이는 EquipmentStateMachine의 RequestTransition과 같은 단일 진입점을 통해 처리하고, 전이 사유, 요청자, 이전 상태, 다음 상태를 로그로 남긴다.

별첨 A.11.7.7 시뮬레이터 구현체의 현실성 확보

SimulatedMotionController, SimulatedIoProvider, SimulatedHostProtocol은 단순히 항상 성공을 반환하는 Mock 수준에 머물러서는 안 된다. 실제 장비에서 발생할 수 있는 지연, 실패, 알람, 통신 단절, 센서 불일치, 원점 복귀 실패, 레시피 다운로드 실패와 같은 상황을 재현할 수 있어야 한다. 그래야 실제 장비 투입 전 시퀀스와 복구 로직의 품질을 검증할 수 있다.

별첨 A.11.7.8 명령 객체와 이벤트 객체의 구분

명령은 시스템에 어떤 동작을 수행하라고 요청하는 객체이고, 이벤트는 이미 발생한 사실을 알리는 객체이다. StartAutoCommand, MoveAxisCommand, StopCommand, ResetAlarmCommand는 명령이고, AutoStartedEvent, MotionCompletedEvent, AlarmRaisedEvent, RecipeChangedEvent는 이벤트이다. 이 둘을 구분하지 않으면 EventBus가 명령 전달 통로처럼 사용되어 제어 흐름이 불명확해진다.

별첨 A.11.7.9 C++ 소유권과 생명주기 관리

C++에서는 객체의 소유권과 생명주기를 명확히 정의해야 한다. ModuleManager가 주요 모듈의 생성과 종료를 관리하고, 각 모듈은 Initialize, Start, Stop, Shutdown 같은 명시적인 생명주기 함수를 제공하는 것이 좋다. 콜백이나 이벤트 구독을 사용하는 객체는 파괴되기 전에 반드시 구독을 해제해야 하며, 스레드는 종료 신호, 큐 비우기, join 순서를 명확히 가져야 한다.

스마트 포인터를 사용할 때도 소유권 의미를 구분해야 한다. 단독 소유는 unique_ptr, 공유 수명은 shared_ptr, 순환 참조 방지는 weak_ptr을 사용하고, 장비 제어의 핵심 경로에서는 불필요한 동적 할당과 참조 카운트 비용이 발생하지 않도록 주의한다.

별첨 A.11.7.10 로그와 추적성 설계

로그는 구현 후에 덧붙이는 보조 기능이 아니라 클래스 설계 단계에서 함께 고려해야 하는 핵심 기능이다. 장비 장애 분석을 위해서는 명령 수신 시간, 실행 시작 및 종료 시간, 상태 전이 사유, 알람 원인, I/O 조건 불일치, 모션 Command ID, 레시피 버전, 호스트 원격 명령 ID를 주요 클래스에서 일관되게 기록해야 한다.

특히 SequenceManager, MotionManager, AlarmManager, HostCommunicationManager는 동일한 추적 ID 또는 Correlation ID를 공유하여 하나의 공정 사이클에서 발생한 명령, 모션, 알람, 호스트 보고, 로그를 연결할 수 있어야 한다. 이를 통해 현장 장애 발생 시 원인 분석 시간을 크게 줄일 수 있다.

별첨 A.12 PlantUML 클래스 다이어그램 코드

아래 코드는 본 설계서의 클래스 구조를 PlantUML로 표현한 예시이다. PlantUML 지원 도구에 붙여 넣으면 전체 클래스 관계를 다이어그램으로 확인할 수 있다.

@startuml
title Semiconductor Equipment Control Software - Class Diagram
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam packageStyle rectangle

package "Application" {
class EquipmentApplication
class ModuleManager
interface IModule
class ConfigurationManager
class EquipmentStateMachine
class CommandQueue
}

package "Core" {
class EventBus
class Result
class EquipmentEvent
class SequenceEvent
class MotionEvent
class IoChangedEvent
class AlarmEvent
class RecipeChangedEvent
}

package "Sequence" {
class SequenceManager
class SequenceContext
interface ISequenceStep
class InitializeStep
class LoadRecipeStep
class MoveAxisStep
class WaitIoStep
class ProcessStep
class UnloadStep
class RecoveryStep
class TimeoutGuard
}

package "Motion" {
class MotionManager
interface IMotionController
class EtherCatMotionController
class VendorMotionController
class SimulatedMotionController
class Axis
class AxisState
class MotionProfile
class MotionCommand
}

package "I/O" {
class IoManager
interface IIoProvider
class EtherCatIoProvider
class VendorIoProvider
class SimulatedIoProvider
class IoPoint
class IoAddress
class IoDebounceFilter
}

package "Recipe" {
class RecipeManager
interface IRecipeRepository
class FileRecipeRepository
class DatabaseRecipeRepository
class HostRecipeRepository
class Recipe
class RecipeParameter
class RecipeVersion
class ApprovalInfo
class RecipeValidator
class RecipeChangeHistory
}

package "Alarm and Interlock" {
class AlarmManager
class InterlockManager
class InterlockRule
interface IAlarmReporter
class HostAlarmReporter
class LogAlarmReporter
class ActiveAlarm
}

package "Host Communication" {
class HostCommunicationManager
interface IHostProtocol
class SecsGemProtocol
class SimulatedHostProtocol
class HostEventMapper
class RemoteCommandHandler
class HostConnectionState
}

package "Logging and Diagnostics" {
class DataLogger
class TraceManager
interface ILogSink
class FileLogSink
class DatabaseLogSink
class RemoteLogSink
class DiagnosticsManager
class HealthMonitor
}

EquipmentApplication --> ModuleManager
EquipmentApplication --> ConfigurationManager
EquipmentApplication --> EventBus
EquipmentApplication --> EquipmentStateMachine
EquipmentApplication --> CommandQueue

ModuleManager o-- IModule
IModule <|.. SequenceManager
IModule <|.. MotionManager
IModule <|.. IoManager
IModule <|.. RecipeManager
IModule <|.. AlarmManager
IModule <|.. InterlockManager
IModule <|.. HostCommunicationManager
IModule <|.. DataLogger
IModule <|.. DiagnosticsManager

SequenceManager *-- SequenceContext
SequenceManager o-- ISequenceStep
SequenceManager --> EquipmentStateMachine
SequenceManager --> MotionManager
SequenceManager --> IoManager
SequenceManager --> RecipeManager
SequenceManager --> AlarmManager
SequenceManager --> EventBus

ISequenceStep <|.. InitializeStep
ISequenceStep <|.. LoadRecipeStep
ISequenceStep <|.. MoveAxisStep
ISequenceStep <|.. WaitIoStep
ISequenceStep <|.. ProcessStep
ISequenceStep <|.. UnloadStep
ISequenceStep <|.. RecoveryStep
ISequenceStep --> TimeoutGuard

MotionManager --> IMotionController
MotionManager o-- Axis
MotionManager --> EventBus
Axis *-- AxisState
Axis *-- MotionProfile
MotionManager --> MotionCommand
IMotionController <|.. EtherCatMotionController
IMotionController <|.. VendorMotionController
IMotionController <|.. SimulatedMotionController

IoManager --> IIoProvider
IoManager o-- IoPoint
IoManager --> IoDebounceFilter
IoManager --> EventBus
IoPoint *-- IoAddress
IIoProvider <|.. EtherCatIoProvider
IIoProvider <|.. VendorIoProvider
IIoProvider <|.. SimulatedIoProvider

RecipeManager --> IRecipeRepository
RecipeManager --> RecipeValidator
RecipeManager --> RecipeChangeHistory
RecipeManager --> EventBus
Recipe *-- RecipeParameter
Recipe *-- RecipeVersion
Recipe *-- ApprovalInfo
IRecipeRepository <|.. FileRecipeRepository
IRecipeRepository <|.. DatabaseRecipeRepository
IRecipeRepository <|.. HostRecipeRepository

AlarmManager o-- ActiveAlarm
AlarmManager --> IAlarmReporter
AlarmManager --> EventBus
IAlarmReporter <|.. HostAlarmReporter
IAlarmReporter <|.. LogAlarmReporter

InterlockManager o-- InterlockRule
InterlockManager --> IoManager
InterlockManager --> MotionManager
InterlockManager --> EquipmentStateMachine
InterlockManager --> AlarmManager

HostCommunicationManager --> IHostProtocol
HostCommunicationManager --> HostEventMapper
HostCommunicationManager --> RemoteCommandHandler
HostCommunicationManager --> EventBus
HostCommunicationManager --> HostConnectionState
IHostProtocol <|.. SecsGemProtocol
IHostProtocol <|.. SimulatedHostProtocol
RemoteCommandHandler --> SequenceManager
RemoteCommandHandler --> RecipeManager
RemoteCommandHandler --> EquipmentStateMachine

DataLogger --> ILogSink
DataLogger --> EventBus
ILogSink <|.. FileLogSink
ILogSink <|.. DatabaseLogSink
ILogSink <|.. RemoteLogSink

TraceManager --> IoManager
TraceManager --> MotionManager
TraceManager --> HostCommunicationManager

DiagnosticsManager --> MotionManager
DiagnosticsManager --> IoManager
DiagnosticsManager --> HostCommunicationManager
DiagnosticsManager --> AlarmManager
DiagnosticsManager --> HealthMonitor

EventBus --> EquipmentEvent
EquipmentEvent <|-- SequenceEvent
EquipmentEvent <|-- MotionEvent
EquipmentEvent <|-- IoChangedEvent
EquipmentEvent <|-- AlarmEvent
EquipmentEvent <|-- RecipeChangedEvent

@enduml

별첨 A.13 클래스 다이어그램 요약 설명

본 클래스 다이어그램의 핵심은 반도체 장비 제어 프로그램을 기능별 Manager와 추상 인터페이스 중심으로 분리한 구조라는 점이다. 전체 시스템은 Application, Core, Sequence, Motion, I/O, Recipe, Alarm/Interlock, Host Communication, Logging/Diagnostics 영역으로 나뉘며, 각 영역은 독립적인 책임을 가진다.

가장 상위에는 EquipmentApplication이 있으며, 전체 프로그램의 시작과 종료, 주요 모듈 초기화를 담당한다. ModuleManager는 SequenceManager, MotionManager, IoManager, RecipeManager, AlarmManager, HostCommunicationManager와 같은 주요 모듈의 생명주기를 관리한다. 이를 통해 모듈 초기화 순서, 종료 순서, 장애 복구 흐름을 중앙에서 통제할 수 있다.

자동 운전 흐름은 SequenceManager가 중심이 된다. SequenceManager는 ISequenceStep 기반의 공정 단계를 순차적으로 실행하고, 필요한 경우 MotionManager, IoManager, RecipeManager, AlarmManager를 사용한다. 실제 모션 제어는 IMotionController, 실제 I/O 접근은 IIoProvider 같은 인터페이스 뒤에 숨겨져 있으므로, 장비나 벤더 SDK가 변경되더라도 상위 시퀀스 로직의 변경을 최소화할 수 있다.

알람과 인터락은 AlarmManager와 InterlockManager로 분리된다. InterlockManager는 장비 상태, I/O 상태, 모션 상태를 기반으로 안전 조건을 평가하고, 조건 위반 시 AlarmManager를 통해 알람을 발생시킨다. 알람 이벤트는 EventBus를 통해 UI 표시, 로그 저장, 호스트 보고로 전달되며, 이를 통해 안전 정책과 보고 방식을 분리할 수 있다.

호스트 통신은 HostCommunicationManager가 담당하며, 실제 SECS/GEM 통신은 IHostProtocol 인터페이스의 구현체인 SecsGemProtocol로 분리된다. 내부 이벤트는 HostEventMapper를 통해 호스트 메시지로 변환되고, 호스트 원격 명령은 RemoteCommandHandler에서 장비 상태, 레시피 유효성, 인터락 조건을 검증한 뒤 Application 명령으로 변환된다.

데이터 저장과 진단은 DataLogger, TraceManager, DiagnosticsManager, HealthMonitor가 담당한다. 이들은 장비 운전 이력, 공정 데이터, 알람 이력, 스레드 응답성, 큐 적체, 통신 상태를 추적하여 장애 분석과 유지보수를 지원한다.

요약하면, 이 클래스 다이어그램은 장비 제어의 핵심 로직을 안정적으로 유지하면서 하드웨어, 통신, 저장 방식은 교체 가능하게 만든 확장형 아키텍처를 표현한다. 특히 인터페이스 기반 하드웨어 추상화, 상태 머신 기반 운전 제어, EventBus 기반 비동기 알림, 시뮬레이터 기반 테스트 구조가 주요 설계 의도이다.