# SoftServo WMX3 드라이버 통합 작업 보고서

RSolution — drivers/WMX3_Protocol 설계·구현 및 검증 현황

문서 버전 1.1 · 작성일 2026-08-07 · 대상 브랜치 master

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 RSolution 의 drivers 계층에 추가한 SoftServo WMX3 EtherCAT 마스터 어댑터의 설계 근거, 구현 명세, 빌드 구성, 검증 현황을 기록한다. 상세 아키텍처 설계서의 6.2(HAL 인터페이스) 및 6.4.4(Adapter 격리) 규정을 따른다.

## 1.2 배경

RSolution 은 지금까지 IMotionController 와 IIoProvider 에 대해 simulator/ 구현만 보유했고, 실제 벤더 어댑터는 "실 SDK 확정 전까지 의도적 보류" 상태였다. 가짜 구현이 장식적 코드로 남는 것을 피하기 위한 판단이었다.

WMX3 는 EtherCAT 기반 소프트웨어 모션 컨트롤러로 축 제어와 원격 I/O 를 하나의 엔진에서 다루므로, 이를 RSolution 의 첫 실 벤더 어댑터로 채택한다.

## 1.3 범위

- 산출 위치: RSolution\src\drivers\WMX3_Protocol

- 구현 대상: Wmx3MotionController(축 제어), Wmx3IoProvider(디지털·아날로그 I/O)

- 범위 밖: 실 하드웨어 연동 검증, UI 페이지 연동, 장비별 I/O 주소 매핑 정의, 시퀀스 단계에서의 실사용

# 2. 설계 방침

## 2.1 HAL 인터페이스 구현으로 작성

어댑터는 벤더 SDK 를 감싼 독립 클래스가 아니라 rs::hal::IMotionController 와 rs::hal::IIoProvider 의 구현체로 작성했다. 이로써 기존 MoveAxisStep 등 시퀀스 코드가 시뮬레이터와 실장비 어댑터를 구분 없이 사용할 수 있다.

조그, E-Stop, EtherCAT 슬레이브 점검처럼 HAL 인터페이스에 정의되지 않은 기능은 인터페이스를 오염시키지 않도록 구현 클래스의 확장 메서드로 배치했다.

## 2.2 SDK 격리 (pimpl)

공개 헤더에는 WMX3 SDK 타입이 하나도 등장하지 않는다. SDK 타입은 전부 .cpp 안의 struct Impl 에만 존재하며, 헤더는 std::unique_ptr<Impl> 만 들고 있다. MC_Protocol 이 소켓 핸들을 uintptr_t 로 감춘 것과 같은 방침이다.

## 2.3 SDK 미설치 환경에서의 빌드 가능성

WMX3 는 별도 설치 제품이고 현재 개발 PC 에는 설치되어 있지 않다. 어댑터 .cpp 는 __has_include(<WMX3Api.h>) 로 SDK 존재를 감지해, 없으면 모든 호출이 wmx3_errc::SdkNotInstalled 를 반환하는 스텁을 컴파일한다. SDK 를 설치하고 리빌드하면 실제 구현이 자동으로 활성화된다.

## 2.4 단위 규약

공개 API 의 단위는 위치 mm, 속도 mm/s, 가감속은 시간(ms) 이다. 가감속을 가속도가 아닌 시간으로 받으면 장비 튜닝 시 "몇 ms 만에 목표 속도에 도달"이 직관적이고, 속도를 바꿔도 프로파일 형태가 유지된다. 내부에서 가속도 = 속도 ÷ (시간 ÷ 1000) 으로 환산한다.

SDK 내부 단위(µm)로의 변환은 축별 Wmx3AxisParam::unitScale(기본 1000)로 한 곳에서 처리한다. 환산 상수를 코드 곳곳에 흩어 두면 축마다 다른 분해능을 줄 수 없다.

## 2.5 파라미터 주입

축별 운전 파라미터는 SetAxisParam(axis, Wmx3AxisParam) 로 호출자가 주입한다. 어댑터는 파라미터의 출처(JSON, 레시피, 하드코딩)를 알지 못하며, 이는 향후 DataManager 기반 설정 파일과의 연결을 자유롭게 한다.

## 2.6 스레드 안전

UI 스레드, 시퀀스 작업 스레드, I/O 폴링 워커가 동시에 접근할 수 있으므로 모든 SDK 호출을 뮤텍스로 직렬화한다. I/O 구독 핸들러는 잠금 밖에서 호출해 재진입과 데드락을 피한다(EventBus 와 동일 방침).

## 2.7 주요 설계 결정

| 항목 | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 축 파라미터 | 전역 조회가 아닌 SetAxisParam 주입 | HAL 계층이 애플리케이션 데이터 계층에 의존하면 설계서 6.4.4 의 의존 방향을 역행한다 |
| 축 모델 | 인스턴스 1개가 전 축 담당, 모든 메서드가 AxisId 인자 | IMotionController 가 다축 인터페이스로 정의되어 있다 |
| 반환 규약 | rs::core::Status / Result<T> | 모듈 경계에서는 예외 대신 코드와 메시지를 함께 전달한다(설계서 6.3) |
| 헤더 의존성 | pimpl — 헤더에 SDK 타입 미노출 | 헤더가 SDK 타입을 노출하면 이를 포함하는 모든 번역 단위가 SDK 설치를 강제하게 된다 |
| SDK 미설치 | __has_include 분기로 스텁 컴파일 | 별도 설치 제품이므로 팀 전원이 설치하지 않아도 빌드가 되어야 한다 |
| 가감속 입력 | 가속도가 아닌 시간(ms) | 튜닝 시 직관적이고, 속도를 바꿔도 프로파일 형태가 유지된다 |
| 단위 환산 | unitScale 한 곳에서 처리 | 환산 상수가 흩어지면 축마다 다른 분해능을 줄 수 없고 오류 추적이 어렵다 |
| I/O 이벤트 | 폴링 워커(std::jthread)로 변화 감지 | WMX3 I/O API 에 이벤트 콜백이 없어 IIoProvider::Subscribe 계약을 다른 방법으로 만족시켜야 한다 |
| 완료 대기 | WaitMoveDone 에 타임아웃 필수 인자 | 무한 대기는 축이 Idle 에 도달하지 못할 때 호출 스레드를 영구 블로킹한다 |

표 2-1. 주요 설계 결정과 근거

# 3. 구현 명세

## 3.1 Wmx3MotionController

네임스페이스 rs::drivers, rs::hal::IMotionController 구현. 앱 전역 공유가 필요한 경우 Instance() 싱글톤을 사용한다(MC_Protocol 과 동일 방침 — 페이지 전환에도 연결 유지).

| 구분 | 메서드 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 수명주기 | Open / Close / IsOpen | CreateDevice 후 엔진이 Communicating 상태가 될 때까지 최대 100회 재시도. 옵션으로 파라미터 XML 일괄 적용 |
| 축 설정 | SetAxisParam / GetAxisParam | 축별 속도·가감속·인포지션·단위 배율 주입 및 조회 |
| 초기화 | Initialize | 홈 속도를 SetHomeParam 에, 인포지션 폭을 inPosWidth 에 반영. 나머지 홈 파라미터를 지우지 않도록 읽어서 속도만 갱신한다 |
| 서보 | EnableServo | SetServoOn 반환과 실제 서보 상태 변화 사이에 지연이 있어, 100 ms 후 상태를 재확인해 반영 여부를 판정 |
| 원점 | Home / ClearHomeDone | 원점 복귀 시작 / 원점 완료 플래그 해제 |
| 이동 | MoveAbsolute / MoveRelative | 축 기본 가감속 시간으로 절대·상대 위치 이동 |
| 이동(확장) | MoveAbsoluteEx / MoveRelativeEx | 축 기본값 대신 가속·감속 시간을 호출 시점에 지정 |
| 조그 | StartJog / StopJog / JogStep | 연속 조그(방향·고저속 선택), 정지, 현재 위치 + step 피치 이동 |
| 정지 | Stop / StopAll / EmergencyStop / ReleaseEmergencyStop | 단일 축 정지, 움직이는 전 축 정지, E-Stop(Final) 및 해제 |
| 알람 | AlarmReset | 축 알람을 먼저 지우고, 그래도 남으면 앰프 알람을 지운다(순서를 바꾸면 앰프가 알람을 다시 올린다) |
| 완료 대기 | WaitMoveDone | 대기 중 앰프 알람·서보 오프라인·리밋을 감지하면 전 축을 정지시킨 뒤 해당 에러 반환. 타임아웃 초과 시에도 동일 |
| 상태 | GetStatus / GetDetail | HAL 표준 MotionState 매핑 / 리밋·홈 센서·토크·opState·homeState 문자열까지 한 번에 반환 |
| 동기 축 | SetSync / ResolveSync | 갠트리 등 마스터-슬레이브 동기 설정 및 해제 |
| 네트워크 | CheckSlaves | 전 슬레이브 Op 여부, 이탈(None·Init) 여부, 온라인 슬레이브 수를 한 번에 반환 |

표 3-1. Wmx3MotionController 공개 API

## 3.2 Wmx3IoProvider

rs::hal::IIoProvider 구현. WMX3 엔진은 모션과 I/O 가 각각 자기 디바이스 핸들을 열므로, 어댑터도 모션과 별개의 WMX3Api 인스턴스를 보유한다.

### 주소 분해 규약

디지털 IoPoint 는 비트 단위 통짜 주소다. WMX3 I/O API 가 포트·비트 쌍을 요구하므로 내부에서 port = point / 8, bit = point % 8 로 분해해 GetInBit / GetOutBit / SetOutBit 에 전달한다. 아날로그는 채널 인덱스를 그대로 사용한다.

입력 조회(ReadDigital)와 출력 되읽기(ReadDigitalOutput)를 분리해 두었다. 값은 SDK 가 채워 준 것을 지역 변수로 받아 그대로 반환하며, 별도 캐시 배열을 두지 않는다.

### 입력 변화 구독

IIoProvider 는 Subscribe / Unsubscribe 를 요구하지만 WMX3 I/O API 에는 대응하는 이벤트 콜백이 없다. 따라서 폴링 워커(std::jthread, 기본 20 ms)를 두고 구독된 점만 읽어 값이 변했을 때만 통지한다. 워커는 첫 구독에서 시작하고 마지막 구독 해제에서 정지하며, 핸들러는 잠금 밖에서 호출한다. 주기는 SetPollInterval() 로 조정 가능하다.

## 3.3 Wmx3AxisParam

| 필드 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| autoVelocity | 10.0 | 자동 운전 속도 (mm/s) |
| manualVelocity | 5.0 | 수동 운전 속도 (mm/s) |
| homeVelocity | 5.0 | 원점 복귀 속도 (mm/s) — Initialize() 가 homingVelocityFast 에 반영 |
| jogHighVelocity | 10.0 | 조그 고속 (mm/s) |
| jogLowVelocity | 1.0 | 조그 저속 (mm/s) |
| accTimeMs / decTimeMs | 100.0 | 가속·감속 시간 (ms). 가속도 = 속도 ÷ (시간 ÷ 1000) |
| inPosRange | 0.003 | 인포지션 허용 범위 (mm) — Initialize() 가 inPosWidth 에 반영 |
| unitScale | 1000.0 | 사용자 단위(mm) → SDK 단위(µm) 배율 |

표 3-2. 축별 운전 파라미터 구조체

## 3.4 에러 코드

어댑터 자체 오류는 음수, WMX3 API 가 돌려준 코드는 양수 그대로 rs::core::Error::code 에 담는다. 부호로 출처를 구분할 수 있다.

| 상수 | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| SdkNotInstalled | -1 | WMX3 SDK 없이 빌드된 바이너리에서 호출됨 |
| NotOpen | -2 | Open() 성공 이전에 호출됨 |
| Timeout | -3 | WaitMoveDone 시간 초과 (전 축 정지 후 반환) |
| ServoAlarm | -4 | 앰프 알람 감지, 또는 서보 On/Off 가 상태에 반영되지 않음 |
| ServoOffline | -5 | 이동 중 서보 오프라인 감지 |
| LimitHit | -6 | 이동 중 정방향/역방향 리밋 센서 감지 |
| EngineNotReady | -7 | 100회 재시도 후에도 통신 엔진이 Communicating 에 도달하지 못함 |
| (WMX3 API 코드) | ≥ 1 | SDK 반환 코드 원본. 메시지는 CoreMotion::ErrorToString 결과를 사용 |

표 3-3. wmx3_errc 에러 코드 (모션·I/O 공용)

## 3.5 미구현 항목

| 항목 | 사유 |
| --- | --- |
| 장비별 I/O 주소 맵 | 대상 장비의 I/O 구성이 확정된 뒤에 작성해야 의미가 있다. 어댑터는 주소를 해석하지 않고 그대로 전달만 한다 |
| 선형 보간 (StartLinearIntplPos) | 인자 타입이 SDK 구조체라 그대로 노출하면 헤더가 SDK 에 의존하게 된다. 필요해지면 자체 구조체를 정의해 확장한다 |
| EtherCAT 핫커넥트 | 실장비 구성 확인 전까지 보류. 단순 재접속은 Close() + Open() 으로 대체 가능하다 |
| 항목별 개별 상태 게터 | 게터마다 GetStatus 를 반복 호출하면 항목 간 상태가 어긋날 수 있어 GetDetail() 한 번으로 통합했다 |

표 3-4. 이번 범위에서 구현하지 않은 항목과 사유

# 4. 빌드 구성

## 4.1 조건부 SDK 경로

vcxproj 에 Wmx3Root 프로퍼티를 두고, 그 경로에 Include\WMX3Api.h 가 실재할 때만 include·lib 디렉터리를 추가한다. 설치 경로가 다르면 /p:Wmx3Root=... 로 덮어쓴다.

<PropertyGroup Label="Wmx3Sdk">

<Wmx3Root Condition="'$(Wmx3Root)'==''">C:\Program Files\SoftServo\WMX3\</Wmx3Root>

<Wmx3Available>false</Wmx3Available>

<Wmx3Available Condition="Exists('$(Wmx3Root)Include\WMX3Api.h')">true</Wmx3Available>

</PropertyGroup>

코드 4-1. RSolution.vcxproj 의 SDK 감지 프로퍼티

소스 측에서는 __has_include 로 같은 판단을 한다. 라이브러리는 #pragma comment(lib, ...) 로 소스에서 지정하므로(모션: WMX3Api·CoreMotionApi·EcApi, I/O: WMX3Api·IOApi), vcxproj 에는 라이브러리 디렉터리만 추가하면 된다.

#if __has_include(<WMX3Api.h>)

#  define RS_WMX3_SDK 1

#  include <WMX3Api.h>

#  include <EcApi.h>

#  pragma comment(lib, "WMX3Api.lib")

#  pragma comment(lib, "CoreMotionApi.lib")

#  pragma comment(lib, "EcApi.lib")

#else

#  define RS_WMX3_SDK 0

#endif

코드 4-2. Wmx3MotionController.cpp 의 SDK 분기

## 4.2 빌드 명령

set "VS=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Professional"

call "%VS%\VC\Auxiliary\Build\vcvars64.bat"

"%VS%\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" RSolution\RSolution.vcxproj /t:Build /p:Configuration=Debug /p:Platform=x64 /m

코드 4-3. 표준 빌드 명령 (프로젝트 규약상 Visual Studio 2026 Professional 필수)

# 5. 검증 현황

## 5.1 확인된 사항

- Debug x64 전체 빌드 성공. 경고 수준 W4 에서 신규 파일 관련 경고 0건

- SDK 미설치 환경에서 스텁 경로가 정상 컴파일·링크되며 기존 기능에 영향 없음

- 한글 주석 파일의 UTF-8 BOM 적용(프로젝트 규약 — 미적용 시 MSVC 경고 C4819)

- vcxproj 및 filters 등록, 헤더 include 경로 정합성

## 5.2 확인되지 않은 사항

현재 빌드된 것은 스텁 경로다. 개발 PC 에 WMX3 SDK 와 EtherCAT 하드웨어가 없어, 아래는 전혀 실행되지 않았다.

- SDK 헤더와의 실제 컴파일 정합성 — 함수 시그니처, 열거형 멤버명, 구조체 필드명은 SDK 버전에 따라 차이가 있을 수 있다

- 엔진 기동, 서보 On/Off, 원점 복귀, 이동 프로파일의 실동작

- 단위 환산(mm ↔ µm)의 실측 정확성

- I/O 폴링 워커의 20 ms 주기가 실제 부하에서 적정한지

- 알람·리밋 감지 시 전 축 정지 동작의 실효성

## 5.3 SDK 설치 후 권장 검증 순서

- 리빌드 후 IsSdkAvailable() 이 true 인지 확인 — 컴파일 오류가 나면 SDK 버전별 API 차이를 먼저 해소

- 하드웨어 없이 Open() 만 호출해 엔진 기동 및 EngineNotReady 처리 경로 확인

- EtherCAT 연결 후 CheckSlaves() 로 슬레이브 인식 확인(축을 움직이지 않는 안전한 첫 검증)

- 저속·짧은 거리로 MoveRelative 후 GetDetail() 의 실제 이동량으로 unitScale 검증

- 의도적으로 리밋을 밟거나 서보 알람을 유발해 안전 정지 경로 확인

# 6. 후속 작업

- SDK 설치 PC 에서 실동작 검증 및 API 차이 보정

- 축 파라미터의 JSON 설정 파일화 — DataManager 로 읽어 SetAxisParam 에 주입 (PLC 설정 파일과 동일하게 Data\System 위치)

- ManualPage 에 축 제어 UI 연동 (MC_Protocol 과 동일 패턴 — 통신은 워커 스레드, UI 반영은 DispatcherQueue)

- 시퀀스 MoveAxisStep 의 주입 대상을 시뮬레이터에서 실 어댑터로 전환할 수 있는 구성 스위치 추가

- 대상 장비 I/O 주소 맵 정의

- 인터락 실시간 평가(설계서 5.1.5.5)와 Wmx3IoProvider 구독 연결

- Reset 조건 중 축 안전 상태 확인(설계서 5.1.5.6) — AlarmService::CanReset() 에 축 상태 조회 추가

# 7. 변경 파일 목록

| 경로 | 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| src\drivers\WMX3_Protocol\Wmx3MotionController.h | 신규 | 공개 API, 파라미터·에러 코드 정의 |
| src\drivers\WMX3_Protocol\Wmx3MotionController.cpp | 신규 | SDK 구현 + 미설치 스텁 |
| src\drivers\WMX3_Protocol\Wmx3IoProvider.h | 신규 | I/O 공개 API |
| src\drivers\WMX3_Protocol\Wmx3IoProvider.cpp | 신규 | SDK 구현 + 스텁 + 폴링 워커 |
| RSolution.vcxproj | 수정 | Wmx3Root 프로퍼티, 조건부 include·lib 경로, 파일 등록 |
| RSolution.vcxproj.filters | 수정 | 솔루션 탐색기 필터 등록 |
| CLAUDE.md | 수정 | 디렉터리 구조, 컴포넌트 설명, 로드맵 갱신 |

표 7-1. 본 작업의 변경 파일